最终定稿：演讲稿与演示说辞

使用场景与时间分配

答辩总时长约 12 分钟：成果演示约 5 分钟，PPT 内容报告约 5 分钟，回答问题约 2 分钟。演示视频和实时摄像头画面主要放在成果演示环节，PPT 报告只保留关键思路、指标和结论。

成果演示说辞

演示环节说辞

成果演示开始前：

> 各位老师，下面我先展示系统运行效果。我的演示优先使用实时摄像头链路，也就是 USB 摄像头接入 RK3588，板端完成 NPU 推理、后处理和 RTSP 推流，电脑端只负责观看画面。为了防止现场网络或摄像头状态波动，我也准备了固定视频输入作为备份，它和实时链路使用同一套模型和后处理逻辑，可以更稳定地展示检测结果和实验可重复性。

播放实时摄像头时：

> 现在看到的画面不是电脑端直接检测，而是 RK3588 开发板输出的 RTSP 视频流。红色报警栏表示当前检测到无人机目标，绿色框是模型检测结果，分数是置信度。为了让演示更稳定，我加入了框平滑、轻量跟踪和摄像头变焦/对焦控制，所以它不是单帧截图，而是一个完整实时链路。

播放固定视频/对比视频时：

> 这一段是固定视频输入，主要用于复现实验。固定视频的好处是输入完全一致，因此可以对比不同运行策略，例如 OpenCV 稳定版和三核硬件加速版之间的吞吐、延迟和检测稳定性差异。

PPT 五分钟演讲稿

PPT 5 分钟演讲稿

第1页，标题页：

> 各位老师好，我是朱奕澄。我的毕业设计题目是《基于嵌入式平台的目标检测系统研究》。这个课题的重点不是重新设计一个检测网络，而是把已经训练好的无人机检测模型迁移到 RK3588 开发板上，并完成从视频输入、NPU 推理、后处理到带框视频输出的完整流程。

第2页，目录：

> 我的汇报分四部分：第一是课题目标，说明我要解决什么问题；第二是系统设计，说明固定视频和实时摄像头两条链路；第三是模型迁移，说明模型如何从 pt 转成 RKNN 并在板端运行；第四是实验优化，重点介绍稳定演示配置以及新增的 OpenCV 稳定版和三核硬件加速版对比。

第3-4页，课题目标：

> 本课题最终要实现的是一个可运行的嵌入式检测闭环。输入可以是视频、本地视频，也可以是 USB 摄像头；中间经过预处理、RKNN NPU 推理和后处理；最后输出带检测框的视频、RTSP 流和日志记录。这里最关键的不是某一帧能不能检测到，而是整条链路能否稳定、低延迟、可复现地运行。

第5-6页，系统总体设计：

> 系统上我设计了两条路径。第一条是固定视频评测路径，用 `rk_yolo_video` 处理视频或本地视频，输出带框视频、CSV 和 JSONL，主要用于对比实验，因为输入固定，结果可重复。第二条是实时演示路径，用 `rk_yolo_live_rtsp` 接 USB 摄像头，在板端完成检测后通过 GStreamer 推 RTSP 流，电脑端观看。两条路径的目标不同：固定视频强调可对比，实时摄像头强调低延迟和显示稳定。

第7-8页，模型迁移与后处理：

> 模型迁移流程是 `best.pt` 到 `best.onnx`，再通过 RKNN Toolkit2 转成 、.RKNN 模型。这里我没有采用 end2end 导出，而是使用非 end2end ，因为板端更容易控制后处理流程，也能避免 NMS 等算子在 RKNN 端出现兼容问题。模型输出张量是 `1×5×8400`，其中 5 表示单类无人机检测所需的框参数和置信度，8400 来自yolo的三个检测头。C++ 端再完成坐标还原、置信度筛选和 NMS。

第9页，板端实现：

> 板端程序用 C++17 实现多线程流水线。采集线程负责不断读取最新帧，推理线程调用 RKNN Runtime 和 NPU，后处理线程完成坐标还原、框平滑和结果筛选，输出线程负责绘制检测框并推流。这样做的原因是实时视频不能让某一个慢环节阻塞整个系统，所以我使用有界队列和保留新帧策略，优先保证画面实时性。

第10页，检测结果示例：

> 这一页展示的是检测结果示例，包括固定视频和摄像头画面。绿色框是无人机检测结果，红色报警栏是软件报警层。

第11页，性能结果与推荐配置：

> 稳定演示配置采用 RKNN 模型，配合每三帧间隔检测、框平滑和轻量跟踪。这样做不是单纯追求最高 NPU FPS，而是为了让画面看起来更连续、延迟更低。实测实时输出帧率约 13.40 FPS，平均端到端延迟约 92.16 ms；一小时长测中完成 24700 次 NPU 推理，没有出现崩溃或明显内存泄漏。证明配置稳定。

第12-13页，实验优化：

> 在稳定演示之外，我还继续探索了硬件优化路径，包括 RGA 预处理、零拷贝输入和 hybrid INT8。这里的结论比较实际：这些路径都完成了阶段性验证，但并没有全部替代稳定方案。比如 full INT8 会导致小目标置信度明显下降，hybrid INT8 能恢复检测能力，但速度收益还不稳定；RGA 和 零拷贝更接近工业链路，但需要和解码、内存共享、NPU 输入绑定一起考虑。

第14页，OpenCV 稳定版 vs 三核硬件加速版：

> 这一页左边是 OpenCV 稳定版，也就是单核单线程 的路径；右边是方案 B，采用 MPP 解码、RGA 预处理、RKNN input memory，并绑定三核三线程并行。两边使用同一段固定视频和同一模型。结果上，OpenCV 稳定版 NPU 吞吐约 6.48 FPS，平均 `rknn_run` 为 112.17 ms；三核硬件加速版 NPU 吞吐提升到 11.25 FPS，平均 `rknn_run` 降到 94.74 ms，整体吞吐提升约 73.6%。证明 RK3588 的多 NPU 核和硬件链路确实有进一步优化空间。

第15页，总结：

> 总结来说，我完成了 RK3588 端无人机检测系统的模型迁移、NPU 推理、视频输出和日志记录。稳定演示方案优先保证实时摄像头识别效果，固定视频用于可复现实验；RGA、零拷贝和 INT8 作为性能优化方向，也都完成了阶段性验证。这个项目最大的收获是，嵌入式 AI 系统不能只看模型精度或单次推理时间，还要综合考虑视频输入、数据搬运、后处理、推流延迟和长期稳定性。

结束页：

> 我的汇报到这里，谢谢各位老师，欢迎批评指正。

OpenCV 稳定版与三核硬件加速版对比讲法

OpenCV vs 三核硬件加速对比的答辩口径

如果老师问“为什么要加这个对比”，你可以说：

> 稳定版证明系统可以可靠演示，三核硬件加速版证明系统还有性能优化空间。两者定位不同：稳定版用于最终展示，方案 B 用于说明我对 RGA、zero-copy、多 context 和三 NPU 核并行做了进一步探索。

如果老师问“右边更快，为什么不直接用右边做最终演示”，你可以说：

> 因为答辩现场首先要保证稳定。方案 B 在固定视频上吞吐更高，但它涉及 MPP、RGA、RKNN input memory 和多 context 调度，链路更复杂，现场摄像头和 RTSP 环境下稳定性风险更高。所以我把 FP RKNN 稳定版作为演示方案，把方案 B 作为硬件优化探索结果展示。

一句话收束

我的答辩主线可以概括为：我不是重新设计一个检测网络，而是把已经训练好的无人机检测模型真正迁移到 RK3588 上，并围绕实时视频链路解决模型格式、后处理、延迟、抖动、硬件预处理和系统稳定性问题。