本科毕业论文（设计）

UNDERGRADUATE  THESIS (PROJECT)

题   目：    基于嵌入式平台的目标检测系统研究

学    院：        通信与信息工程学院

专    业：          电子信息工程

学    号：           22123739

学生姓名：            朱奕澄

指导教师：            滕国伟

起讫日期：     2025.12.29-2026.05.22

| 姓 名：朱奕澄 | 学号：22123739 |
| --- | --- |
| 论文题目：基于嵌入式平台的目标检测系统研究 |  |

原 创 性 声 明

本人声明：所呈交的论文是本人在指导教师指导下进行的研究工作。除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已发表或撰写过的研究成果。参与同一工作的其他同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

签 名：           日 期：

本论文使用授权说明

本人完全了解上海大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留论文及送交论文复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容。

（保密的论文在解密后应遵守此规定）

签 名：          指导教师签名：          日期：

摘要

本课题围绕一个具体部署问题展开：把已训练好的单类无人机检测模型迁移到RK3588开发板上，并在固定视频和RTSP实时链路中输出可观察的带框画面。围绕这一目标，本文完成了PyTorch权重、ONNX模型到RKNN模型的转换，编写C++17板端检测程序，输出检测视频、CSV日志和RTSP视频流。开发过程中重点处理了模型输出格式不匹配、后处理解析、实时推流延迟和检测框抖动等问题。

实验部分使用固定公开视频和实时RTSP两类输入对系统进行验证。结果显示，恢复后的单类无人机RKNN模型能够在RK3588上稳定产生有效检测框；双context适合展示逐帧检测下的NPU吞吐能力，而检测间隔、动态ROI、运动预测和框平滑更适合系统演示场景下的低延迟实时显示。量化和硬件预处理实验也给出了边界条件：full INT8在公开视频中出现置信度塌缩，hybrid INT8恢复了检测但未稳定超过FP稳定方案；RGA和zero-copy路径已完成端到端验证，但收益受到输入内存和推流链路影响。1小时独立推理共完成24,700次NPU调用，未出现崩溃或明显内存泄漏。上述结果表明，RK3588可以支撑无人机检测模型的端侧部署，但最终配置需要在检出稳定性、推理频率、输入拷贝和实时观看体验之间折中。

关键词：嵌入式平台；目标检测；RK3588；神经网络处理单元；多线程

ABSTRACT

This thesis starts from a practical deployment task: moving a trained single-class UAV detection model to an RK3588 development board and making the detection result visible in both fixed-video tests and real-time RTSP streams. Based on a YOLOv10 UAV model, the work completes the conversion from PyTorch and ONNX to RKNN, implements C++17 detection programs on the board, and exports annotated video, CSV logs, and RTSP video streams. During implementation, the main difficulties were not only model conversion, but also output tensor parsing, post-processing consistency, streaming latency, and bounding-box jitter.

The experiments use both public UAV videos and real-time RTSP input to check whether the system can run as a usable embedded application. The recovered RKNN model can produce detection boxes on RK3588, and multi-context inference increases throughput when every frame is detected. For real-time viewing, however, detection interval control, dynamic ROI, motion prediction, and box smoothing give a better balance between refresh rate and visual stability. The hardware optimization tests also exposed important limits. Full INT8 quantization caused confidence collapse in the public video test, while hybrid INT8 recovered detections but did not consistently outperform the FP path. RGA and zero-copy input were verified as switchable paths, but their end-to-end gain was still affected by memory transfer and streaming overhead. In a one-hour standalone inference test, the system completed 24,700 NPU runs without crashes or obvious memory leakage. These results show that RK3588 can support edge deployment of the UAV detector, but the final demonstration configuration must be chosen by considering detection stability, input transfer, inference interval, and viewing latency together.

Keywords: Embedded platform; Object detection; RK3588; Neural Processing Unit; Multithreading

目 录

第一章 绪论	6

1.1 研究背景与意义	6

1.2 国内外研究现状	6

1.3 本文主要研究内容	7

1.4 论文组织结构	7

第二章 相关技术基础	9

2.1 目标检测与无人机小目标检测基础	9

2.2 RK3588平台与RKNN模型部署	10

2.3 C++17 多线程与实时视频流水线	11

第三章 系统总体设计	11

3.1 系统需求与总体架构	12

3.2 模型移植与检测模块设计	14

3.3 实时视频流水线与输出设计	15

3.4 动态ROI、轻量跟踪与多context设计	16

第四章 系统实现与调试	20

4.1 开发环境与模型转换实现	20

4.2 RKNN推理与固定视频程序实现	23

4.3 实时RTSP检测与策略控制实现	25

4.4 多context并行、日志与性能调试实现	29

第五章 系统测试与实验分析	33

5.1 实验环境、评价指标与模型基础验证	33

5.2 固定视频、实时RTSP与调度策略实验	35

5.3 硬件路径分析、推荐配置与稳定性测试	40

第六章 总结与展望	47

6.1 工作总结	47

6.2 不足与展望	47

参考文献	48

附录A 英译汉	50

附录B 课题调研报告	80

致谢	82

# 第一章 绪论

## 1.1 研究背景与意义

本课题的出发点不是单纯验证YOLO模型能否检测无人机，而是将已经训练好的无人机检测模型迁移到RK3588开发板上，并让它在本地视频和RTSP实时流中稳定输出带框画面。实际调试过程中，模型能否被RKNN Runtime正确加载、输出张量是否与后处理代码匹配、视频推流是否产生累计延迟，都会直接影响最终演示效果。

从应用背景看，无人机在低空巡检、公共安全、应急救援和城市管理等场景中使用越来越多，也带来了目标监测、区域安全和实时预警等需求。如果将视频流全部上传到云端处理，系统会受到网络带宽、传输延迟和隐私风险的限制。相比之下，将检测模型部署到靠近摄像头的嵌入式设备上，可以在本地完成视频采集、图像预处理、模型推理和结果输出，更适合低延迟演示和现场应用。

因此，本文围绕RK3588平台上的无人机检测系统展开研究。本文重点不在于重新提出新的目标检测网络结构，而是在现有单类无人机检测模型基础上完成模型迁移、C++17部署、多线程视频流水线、NPU多context推理和性能分析。这样的研究更关注算法从训练环境走向边缘设备时遇到的工程问题，也为后续同类目标检测系统的板端部署提供可复现的实现经验。

## 1.2 国内外研究现状

目标检测是计算机视觉领域的重要任务之一，其目标是在图像或视频中定位并识别特定类别目标。以YOLO系列为代表的一阶段检测算法具有结构简洁、推理速度快和工程部署方便等特点，在实时检测任务中应用广泛[1-3]。随着网络结构、特征融合和训练策略不断改进，目标检测算法在通用数据集上的精度和速度均有明显提升。

无人机检测属于小目标检测的典型应用场景。远距离无人机在图像中往往只占据少量像素，且容易受到天空、建筑、树枝、鸟类和光照变化等干扰。针对这类任务，研究者通常从高分辨率特征、注意力机制、跨尺度融合、样本增强和专用数据集构建等方面提升检测能力[4-5]。相关研究表明，面向反无人机场景的检测算法正逐步关注小目标表征、轻量化结构和边缘部署友好性。

在嵌入式部署方面，研究重点已经从单纯模型压缩逐步转向系统级协同优化[6-7]。本文的实验现象也说明，板端实时帧率并不只由rknn_run耗时决定，图像预处理、数据拷贝、后处理、编码推流、线程同步和队列积压都会改变最终观看效果。因此，本文在评价系统时同时记录stream_fps、npu_fps、端到端延迟、CPU占用和RSS内存，而不是只报告单帧NPU推理耗时。

## 1.3 本文主要研究内容

本文围绕RK3588嵌入式平台上的无人机目标检测系统开展研究，主要内容包括以下几个方面。

1. 完成无人机检测模型从训练环境到RK3588平台的迁移。本文以已训练的YOLOv10单类无人机检测模型为基础，完成PyTorch权重、ONNX模型和RKNN模型之间的转换与验证，并对板端输出张量进行解析。 基础检测模型由同组负责算法设计与训练的组员协同提供，本文重点负责该模型面向RK3588平台的模型格式转换、算子适配、板端后处理和多线程系统级部署验证。

2. 设计并实现C++17 固定视频检测和实时RTSP检测程序。固定视频程序用于可重复实验和公开视频验证，实时RTSP程序用于USB摄像头或本地视频输入下的实时显示。

3. 构建面向实时检测的多线程处理流程。系统将视频读取、NPU推理、结果绘制、RTSP推流和日志记录进行解耦，降低单一串行流程对实时性的影响。

4. 实现检测间隔、动态ROI、轻量跟踪和框平滑策略。上述策略用于降低不必要的NPU调用，并改善实时观看时检测框抖动和延迟问题。

5. 开展RK3588 NPU多context并行推理实验。本文比较单context、双context和多context配置下的运行表现，并结合阶段耗时分析定位系统瓶颈。

## 1.4 论文组织结构

本文共分为六章。第一章介绍研究背景、研究意义、国内外研究现状和本文主要研究内容。第二章介绍目标检测、无人机小目标检测、RK3588平台、RKNN部署和C++17多线程视频处理等相关技术基础。第三章给出系统总体设计，包括需求分析、总体架构、模型迁移设计、实时视频处理流水线、动态ROI与多context推理设计。第四章阐述系统实现与调试过程，包括开发环境、模型转换、RKNN推理模块、固定视频程序、实时RTSP程序和日志接口。第五章给出系统测试与实验分析，包括训练结果、公开视频固定输入验证、实时RTSP实验、多context并行实验和阶段耗时分析。第六章总结全文工作，并对INT8量化、完整RGA硬件预处理闭环、GPIO闭环控制和真实飞行测试等后续方向进行展望。

# 第二章 相关技术基础

## 2.1 目标检测与无人机小目标检测基础

目标检测任务需要同时完成目标类别判断和边界框定位。与图像分类任务相比，目标检测不仅需要判断图像中是否存在某类目标，还需要给出目标在图像中的空间位置。现代目标检测算法通常由主干网络、特征融合模块和检测头组成。主干网络负责提取图像特征，特征融合模块用于整合不同尺度信息，检测头输出目标框位置、类别和置信度。

本课题选择YOLOv10并不是为了比较所有检测网络的优劣，而是因为前期已经获得了单类drone模型，且其输出形式便于在板端重新实现后处理。对本系统而言，检测算法最终要落在两个接口上：输入张量必须能被RKNN Runtime接收，输出张量必须能还原成坐标框和置信度。后续调试中，end2end导出方式与RKNN端侧后处理并不完全匹配，因此本文采用end2end=False的导出方式，在C++17程序中完成置信度筛选、坐标还原和NMS处理。

以640×640输入为例，YOLO类模型通常在80×80、40×40和20×20等尺度上产生候选位置。这个设计对小目标检测很关键，因为远距离无人机在图像中往往只占少量像素。本文实际使用的单类模型输出为1×5×8400，其中8400正对应三种尺度候选位置之和。这样写后处理代码时，可以直接围绕中心点、宽高和置信度五个通道进行解析，而不必保留完整COCO类别表。

部署到RK3588后，模型精度只是问题的一部分。实际影响画面效果的还有输入拷贝、颜色空间转换、后处理耗时和RTSP发布延迟。也正因为如此，本文没有只记录单帧推理时间，而是把stream_fps、npu_fps、端到端延迟和RSS内存占用一起作为实验指标。

无人机小目标检测特点

本项目调试中，小目标问题首先表现为阈值敏感和检测框抖动。公开视频中的无人机有时只有很小一块区域，置信度稍有波动就会影响是否产生有效检测框；检测框位置偏移几像素，也会让IoU评价明显下降。鸟类、云层、树枝和建筑边缘还会带来相似干扰，因此无人机检测不能只看模型在单张清晰图片上的表现。

实时性要求在系统演示中更加直观。固定视频实验可以慢一些，但必须可重复、可记录；实时RTSP演示则要求画面连续、框不要明显左右跳、延迟不要累积。基于这个考虑，后续章节把检测间隔、框平滑、动态ROI和多context推理都作为可切换策略进行测试。

## 2.2 RK3588平台与RKNN模型部署

RK3588被选为本文部署平台，主要原因是它同时具备CPU、NPU、视频编解码和较完整的Linux开发环境。根据Rockchip公开规格资料，该平台采用4个Cortex-A76性能核心与4个Cortex-A55能效核心组成的big.LITTLE架构，集成Mali-G610 MC4 GPU，并提供标称6 TOPS（INT8）的NPU算力[12]。这些硬件资源为视频采集、图像预处理、模型推理和结果输出提供了基础。

不过，在本文的测试中，NPU理论算力并不能直接等同于最终观看帧率。CPU仍要负责视频读取、张量组织、后处理、线程调度和日志记录；如果输入设置或推流环节出现等待，NPU本身再快也不能完全消除端到端延迟。因此，本文后续实验会同时分析rknn_run、rknn_inputs_set和输出发布等阶段。

内存和视频输入输出能力同样影响实验结果。RK3588支持LPDDR4、LPDDR4X和LPDDR5等内存类型，较高带宽有助于降低图像拷贝和输入张量更新的等待时间[12]。平台也提供H.264、H.265等硬件编解码能力，但本文当前默认运行方案仍以OpenCV/GStreamer链路为主，因此视频解码、颜色转换、缩放和推流都会参与最终耗时。

从同类边缘平台看，Jetson Nano主要依赖128核Maxwell GPU完成深度学习推理，官方资料给出的AI性能为472 GFLOPS[13]；Jetson Orin Nano Super的理论AI算力可达到67 INT8 TOPS[14]。相比之下，RK3588的绝对算力并不是最高，但它的成本、功耗、接口资源和国产嵌入式设备适配性更符合本课题的实验条件。

实际部署时，一个视频帧从输入到显示会经过多个环节：解码、缩放、颜色转换、输入张量设置、NPU推理、输出解析、绘制和推流。任何一个环节耗时过高，都可能造成队列积压。后续的阶段耗时实验正是为了判断瓶颈到底出在NPU计算、输入拷贝还是视频输出，而不是凭感觉选择优化方向。

RKNN模型部署流程

在本课题中，RKNN部署不是一次格式转换就结束。训练得到的PyTorch权重需要先导出为ONNX，再通过RKNN Toolkit2转换为RKNN模型[7,9]。因此，系统需要建立从训练模型到RKNN模型的转换流程，并在板端验证模型输入输出张量是否与后处理代码匹配。本文当前稳定运行方案采用浮点RKNN模型，同时补充实现了RGA硬件预处理闭环和hybrid INT8量化实验路径，用于验证任务书中硬件预处理与量化优化相关要求。

## 2.3 C++17 多线程与实时视频流水线

实时视频检测系统通常包含多个耗时不同的处理阶段。如果把视频读取、图像预处理、NPU推理、后处理和视频输出全部放在同一条串行流程中，最终帧率会被最慢的阶段限制，画面也容易出现延迟累积。多线程流水线的作用，是把这些阶段拆开，让不同线程围绕相邻视频帧并行工作。

本文选择C++17实现板端程序，主要是为了直接调用RKNN Runtime、OpenCV、GStreamer和RGA等底层接口，并对线程、队列和内存生命周期进行更明确的控制。具体实现中，采集线程负责持续写入最新帧，推理线程按照当前策略决定是否调用NPU，输出线程负责绘制检测结果并发布视频流。该设计并不追求每一帧都必须完整检测，而是优先保证实时观看时画面连续、延迟可控。

本章小结

本章从模型、平台和实时视频链路三个角度梳理了本文系统实现所需的技术基础。对本文而言，YOLO模型的关键不只在检测精度，还在于导出格式和板端后处理是否可控；RK3588的关键也不只在NPU理论算力，还在于输入设置、视频处理和线程调度能否与推理过程配合。基于这些分析，后续章节将重点说明模型迁移、系统流水线和多context推理策略的设计与实现。

# 第三章 系统总体设计

基于第二章讨论的技术基础，本章将重点放在系统本身的设计上。本文的目标不是重新提出一种检测网络，而是在RK3588上实现一套可以输入视频、调用NPU推理、输出带框画面并记录实验结果的无人机检测系统。因此，本章先从功能、性能和部署约束出发，说明系统为什么要采用固定视频验证和实时RTSP演示两条路径。

与PC端离线检测不同，嵌入式部署需要同时考虑模型格式、输入输出张量、推理延迟、线程同步和视频发布等问题。后续的系统架构、检测间隔、动态ROI、轻量跟踪和多context推理设计，都是围绕“板端稳定运行”和“实时观看体验”这两个目标展开。

## 3.1 系统需求与总体架构

功能需求

本文系统面向RK3588嵌入式平台上的无人机目标检测应用，首先需要支持本地视频、公开视频和USB摄像头等输入源，并能够在输出画面中绘制目标框、类别名称和置信度。为了支撑论文中的对比实验，系统还需要保存逐帧检测结果、运行帧率、推理耗时、ROI记录和报警事件等日志，使同一段视频能够在不同配置下重复测试。

除了固定视频测试外，系统还需要提供实时RTSP输出。这样在板端连接摄像头后，电脑端可以通过RTSP地址查看带框检测画面，便于演示和调试。固定视频路径强调可重复和可对比，实时RTSP路径强调低延迟显示，两者共同构成本文的验证入口。

性能需求

嵌入式实时检测不能只看模型单次推理时间。实际画面效果还会受到视频读取、颜色转换、输入张量设置、后处理、绘制、编码推流和队列调度影响。因此，本文将stream_fps、npu_fps、端到端延迟、CPU占用、RSS内存和丢帧情况一起作为实验指标，用来判断系统是否真正适合实时演示。

对于无人机小目标场景，检测框稳定性同样重要。公开视频中的目标往往尺寸较小，置信度波动会导致检测框时有时无；如果相邻帧框的位置变化过大，即使平均帧率不低，观看效果也会显得抖动。因此，系统需要支持检测间隔、框平滑、动态ROI和轻量跟踪等策略，在检测刷新频率和显示稳定性之间取得平衡。

部署约束

本文系统的部署对象为RK3588嵌入式平台。该平台具备多核CPU、GPU和NPU等计算资源，但视频采集、图像预处理、NPU推理、后处理和视频输出之间仍然存在明显的调度关系。如果各模块串行执行，任一环节耗时过长都会影响实时显示效果。因此，系统需要采用多线程流水线结构，将视频采集、模型推理和结果输出进行解耦。

模型格式也是部署约束之一。训练阶段通常得到PyTorch权重文件或ONNX模型，而RK3588的NPU推理需要使用RKNN格式模型。因此，系统需要建立从训练模型到RKNN模型的转换流程，并在板端验证模型输入输出张量是否与后处理代码匹配。本文当前稳定运行方案采用浮点RKNN模型，同时补充实现RGA硬件预处理和hybrid INT8量化实验路径，用于验证任务书中硬件预处理与量化优化相关要求。

系统总体架构

本文系统采用“视频输入层、预处理层、NPU推理层、后处理层、策略控制层和结果输出层”的分层架构，如图3.1所示。视频输入层负责从本地文件、摄像头或RTSP输入中获取图像帧；预处理层负责完成图像缩放、颜色空间转换和输入张量组织；NPU推理层负责调用RKNN Runtime完成神经网络前向计算；后处理层负责解析模型输出并生成检测框；策略控制层负责检测间隔、结果复用、动态ROI、框平滑和轻量跟踪；结果输出层负责视频显示、RTSP推流和日志保存。

图3.1 系统总体架构图

在系统运行过程中，视频帧首先进入采集线程。采集线程不直接等待NPU推理完成，而是将帧数据写入有限长度队列。推理线程从队列中取出图像帧，按照当前策略决定是否执行完整NPU检测。如果当前帧需要检测，则调用RKNN模型并更新检测结果；如果当前帧不需要检测，则根据上一帧检测框和轻量跟踪结果进行复用。输出线程负责将最新检测结果绘制到画面中，并通过视频文件或RTSP服务输出。

这种设计将视频输入、模型推理和显示输出解耦，避免单个慢速模块阻塞整个系统。对于固定视频实验，系统可以保存带框输出视频和逐帧检测结果；对于实时演示，系统可以通过RTSP地址在电脑端查看检测画面。固定视频实验保证可复现性，实时视频流验证实际部署效果，两者共同支撑后续实验分析。

## 3.2 模型移植与检测模块设计

模型移植流程

本文的目标检测模型首先在PC或WSL环境中完成训练和导出，然后转换为RK3588平台可加载的RKNN模型[3,7-9]。整体流程如图3.2所示。

图3.2 模型移植流程图

在模型移植过程中，关键问题不是简单完成格式转换，而是保证模型输出与板端后处理逻辑一致。本文当前使用的稳定模型为单类别drone检测模型，板端输出张量形式为1×5×8400，其中5个通道对应边界框参数和置信度信息。8400来自YOLOv10三个检测头的特征图位置数量之和，即80×80、40×40和20×20三个尺度共8400个候选位置。这种多尺度输出能够同时覆盖较大目标和远距离小目标，对无人机这类尺寸变化明显的目标具有实际意义。

为提高后处理模块的可复用性，本文在实现时没有将输出格式完全固定为单一模型。后处理逻辑兼容COCO通用检测模型常见的84通道输出格式、单类别模型的5通道输出格式，以及端到端检测模型可能出现的6通道输出格式。其中，84通道通常对应4个边界框参数和80个类别分数；5通道对应单类目标框参数和置信度；6通道端到端输出通常直接给出边界框、置信度和类别编号。通过在加载和解析阶段识别不同输出布局，系统能够在不重写整套视频处理流程的情况下切换模型，降低后续模型替换和对比实验的工程成本。

对于无人机检测任务，类别数量较少，后处理重点主要集中在置信度阈值、坐标还原和非极大值抑制上。由于目标在远距离情况下通常较小，阈值设置过高容易造成漏检，阈值设置过低则会增加误检。因此，系统将置信度阈值和NMS阈值设计为可配置参数，在不同视频场景中进行调试和记录。

检测结果解析

检测模块的输入为预处理后的图像张量，输出为若干候选框。每个候选框包含左上角坐标、右下角坐标、类别编号和置信度。由于当前模型为单类别无人机检测模型，因此类别编号统一映射为drone。在结果可视化时，系统将类别名称和置信度绘制在检测框附近，便于观察模型输出。

检测结果解析过程包括以下步骤：

1. 读取RKNN输出张量，并按照模型输出格式转换为候选框；

2. 根据置信度阈值过滤低置信度候选框；

3. 将网络输入尺寸下的坐标还原到原始图像尺寸；

4. 对重叠候选框执行非极大值抑制；

5. 输出最终检测框，用于绘制、日志保存和后续跟踪。

从设计角度看，检测后处理模块需要保持独立，避免与视频输入、RTSP输出和多线程调度强耦合。这样做的好处是：当后续更换模型结构、输入尺寸或类别数量时，只需要调整模型加载和后处理逻辑，而不需要重写整个视频处理系统。

## 3.3 实时视频流水线与输出设计

多线程流水线结构

为了提高实时性，本文系统采用多线程流水线设计。系统主要包含采集线程、推理线程和输出线程。采集线程负责从视频源读取帧；推理线程负责执行预处理、NPU推理和后处理；输出线程负责绘制结果并编码输出视频流。多线程结构如图3.3所示。

图3.3 实时视频处理流水线

在该结构中，输入队列采用有限长度设计。当推理速度低于视频输入速度时，系统优先丢弃过旧帧，保留较新的输入帧。这样可以降低实时画面的累计延迟，避免系统为了处理历史帧而导致显示严重滞后。对于实时演示场景，低延迟通常比完整处理每一帧更重要；对于固定视频评测场景，则可以通过离线模式保存完整结果。

实时输出方式

本文系统支持两类输出方式。第一类是固定视频输出，即将检测框绘制到视频文件中，并保存逐帧检测结果。这种方式适合论文实验，因为同一输入视频可以在不同参数配置下重复运行。第二类是实时RTSP输出，即将带框画面编码为视频流，电脑端可以通过播放器打开RTSP地址进行观看。这种方式适合系统演示和板端联调。

固定视频和实时RTSP的定位不同。固定视频用于严谨对比，能够得到稳定的帧率、延迟和检测结果统计；实时RTSP用于验证系统是否能在实际部署中持续运行。本文后续实验中，固定视频作为主要对比入口，实时RTSP作为最终演示入口。

## 3.4 动态ROI、轻量跟踪与多context设计

检测间隔策略

在嵌入式实时检测中，如果每一帧都执行完整NPU推理，系统可能出现延迟升高或视频卡顿。为此，本文设计了检测间隔策略，即每隔N帧执行一次完整检测，中间帧复用上一帧检测结果或通过轻量跟踪进行更新。该策略通过参数detect_every_n控制。

设当前帧编号为k，检测间隔为N，则是否执行完整检测可表示为：

Infer(k) = { 1,  k mod N = 0;  0,  k mod N ≠ 0 }        (3.1)

当Infer(k)=1时，系统执行完整NPU检测；当Infer(k)=0时，系统不调用NPU，而是根据上一帧结果和跟踪策略生成当前帧的显示框。该方法能够降低NPU调用频率，从而改善输出画面的连续性和系统延迟。

动态ROI策略

无人机目标在画面中通常较小，并且在相邻帧之间位置变化具有连续性。基于这一特点，系统设计了动态ROI策略：当上一帧存在稳定检测结果时，系统可以围绕目标位置生成局部区域，用于后续帧的跟踪、结果复用或局部分析。动态ROI的作用不是替代模型检测，而是在检测间隔期间提供目标区域约束，减少检测框跳变。

动态ROI的设计需要考虑两个问题。第一，ROI区域不能过小，否则目标快速运动时容易丢失；第二，ROI区域不能过大，否则对抑制背景干扰的作用会减弱。因此，系统在检测框周围保留一定扩展边界，并结合图像边界进行裁剪，保证ROI始终位于有效图像范围内。

轻量跟踪与框平滑

在实时显示中，即使模型能够正确识别目标，检测框也可能因为输入画面噪声、目标尺寸较小和模型置信度波动而产生抖动。为改善显示效果，本文系统设计了轻量级跟踪和平滑策略。跟踪策略用于在未执行完整检测的帧中估计目标位置；框平滑策略用于减少相邻检测框之间的突变。

本文实现的轻量跟踪包含运动预测和光流跟踪两种模式。在TrackMode::kMotion模式下，系统根据连续两次检测结果的检测框中心点位移向量进行线性运动预测，并将预测位移外推到未执行完整检测的帧上。为避免小目标检测框偶发跳变导致显示框快速漂移，程序对单步位移量设置约束上限，并结合边界裁剪和周期性全帧检测进行修正。该方法计算量较小，不依赖额外训练模型，适合目标运动较平稳且检测间隔较短的实时演示场景。

在TrackMode::kOpticalFlow模式下，系统采用Lucas-Kanade稀疏光流方法估计目标区域运动[15]。具体而言，系统首先在上一帧检测框或动态ROI区域内利用goodFeaturesToTrack提取Shi-Tomasi角点特征[16]，然后调用cv::calcOpticalFlowPyrLK计算这些特征点在当前帧中的对应位置。为了抑制异常点影响，系统不直接使用所有光流位移的平均值，而是计算有效特征点位移的中值，并将该中值位移作用到上一帧检测框上。当有效特征点数量不足或光流跟踪失败时，系统退回到运动预测与上一帧检测框复用策略，从而保证显示过程连续。与DeepSORT等完整多目标跟踪框架相比[19]，本文跟踪模块仅服务于检测间隔期间的显示框连续性，不承担跨目标身份保持任务。

框平滑采用指数平滑思想，将当前检测框与上一帧显示框进行加权融合：

B_smooth(k) = α B_detect(k) + (1 - α) B_smooth(k - 1)        (3.2)

其中，B_detect(k) 表示当前帧检测框，B_smooth(k-1) 表示上一帧平滑后的检测框，alpha为平滑系数。alpha越大，检测框越接近当前检测结果；alpha越小，检测框越稳定但响应速度越慢。本文在实际测试中将平滑参数设计为可配置项，用于在稳定性和响应速度之间取得平衡。

多context NPU并行推理设计

多context设计思想

RK3588平台的NPU具备并行计算能力，但在单线程、单context调用方式下，视频预处理、输入设置、NPU执行和输出读取往往串行发生，无法充分重叠不同帧之间的处理过程。为了提高NPU使用效率，本文设计了多context并行推理结构，即创建多个RKNN context，并由多个推理工作线程并行处理不同帧。

多context并行推理结构如图3.4所示。

图3.4 多 context NPU 并行推理结构

在该结构中，每个推理线程拥有独立的RKNN context，线程之间不共享模型运行状态。输入帧由调度器分配给空闲worker，推理完成后将结果写入结果队列。输出端根据时间戳或帧编号选择最新结果进行绘制，避免较旧推理结果覆盖较新画面。

多context与检测间隔的关系

检测间隔策略和多context策略解决的是不同问题。检测间隔通过减少NPU调用次数降低系统负载，适合实时演示中对低延迟和稳定显示的需求；多context策略通过并行化提高NPU推理吞吐，适合分析RK3588的硬件能力和每帧检测场景。

在实际设计中，两种策略可以组合使用。例如，当detect_every_n=2时，系统每两帧执行一次完整检测，可以获得较好的显示稳定性；当detect_every_n=1且启用两个context时，系统可以测试每帧检测条件下的最高NPU吞吐能力。本文后续实验将比较单context、双context和多context的差异，分析不同配置对stream_fps、npu_fps和端到端延迟的影响。

阶段耗时分析设计

为了定位系统瓶颈，本文在推理模块中设计了阶段耗时记录功能。每次推理过程被划分为图像准备、输入设置、NPU运行、输出读取、检测解码和资源释放等阶段。通过记录各阶段耗时，可以判断瓶颈来自NPU计算、输入数据传输、后处理还是视频输出。

阶段耗时分析的意义在于避免盲目优化。例如，如果后处理耗时很低，而输入设置和NPU运行耗时占主要比例，则继续优化NMS或绘框代码对整体实时性提升有限；此时更值得关注输入格式、数据传输、多context调度或模型结构本身。本文后续实验将利用该设计对RK3588板端运行过程进行量化分析。

本章小结

本章确定了系统实现中的三个主要取舍：固定视频路径用于保证实验可重复，实时RTSP路径用于验证演示链路；检测间隔和框平滑用于降低实时观看延迟，多context用于测试每帧检测下的NPU吞吐；阶段耗时记录用于判断瓶颈是否出在NPU、输入设置或视频输出。

这些设计不是孤立的模块堆叠，而是为后续板端实现和实验对比服务。第四章将在此基础上说明RKNN模型加载、视频流处理、检测后处理、RTSP输出、多线程调度以及实验日志记录等内容如何在代码中落地。

# 第四章 系统实现与调试

在完成系统总体架构设计后，本章进入板端工程实现部分。实现工作的重点不是单个算法函数，而是把模型转换、RKNN推理、视频输入输出和多线程调度连接成可以运行的程序。为便于后续实验，本文同时保留固定视频检测路径和实时RTSP检测路径：前者用于可重复验证，后者用于实时演示。

本章所述实现主要包括开发环境配置、模型导出与RKNN转换、RKNN推理模块封装、固定视频检测程序、实时RTSP检测程序、检测间隔控制、动态ROI、轻量跟踪、多context并行推理和阶段耗时记录等内容。上述模块共同构成后续性能实验的运行基础。

## 4.1 开发环境与模型转换实现

系统开发过程分为PC/WSL端和RK3588板端两部分。PC/WSL端主要用于模型训练、模型导出、RKNN转换准备和代码整理；RK3588板端主要用于实际模型加载、视频输入、NPU推理、检测结果绘制和RTSP输出。这样的分工可以降低板端开发压力，使耗时较长的模型训练和格式转换尽量在PC端完成，而把板端工作集中在实时推理和系统集成上。

本文系统实现所涉及的主要软硬件环境如下。

表4.1 系统开发与部署环境

| 类别 | 环境或工具 | 作用说明 |
| --- | --- | --- |
| 开发主机 | Windows与WSL环境 | 用于代码管理、模型训练脚本运行、ONNX/RKNN转换准备和论文资料整理 |
| 嵌入式平台 | RK3588开发板 | 作为最终部署平台，利用板载NPU执行目标检测推理 |
| 目标检测模型 | YOLOv10单类无人机检测模型 | 作为系统目标检测算法主体，输出无人机候选框和置信度 |
| 推理框架 | RKNN Runtime | 在RK3588板端加载RKNN模型并调用NPU推理 |
| 视频处理库 | OpenCV | 用于视频文件读取、USB摄像头读取、图像缩放、颜色转换和检测框绘制 |
| 推流组件 | GStreamer RTSP Server | 用于将检测后的实时画面发布为RTSP视频流 |
| 构建工具 | CMake与Make | 用于在RK3588板端编译C++17 程序 |
| 实验记录 | CSV、JSONL和运行日志 | 用于保存检测结果、ROI信息、FPS、延迟和阶段耗时 |

在板端运行时，系统采用C++17 作为主要实现语言。其原因在于C++17 便于直接调用RKNN Runtime、OpenCV和GStreamer等底层库，能够更好地控制线程、队列和内存使用。同时，C++17 程序在嵌入式平台上运行开销较低，更适合实时视频处理场景。

模型导出与RKNN转换实现

本文使用的无人机检测模型首先在PC/WSL环境中完成训练，得到PyTorch权重文件。为了在RK3588上运行，需要将模型从PyTorch格式转换为ONNX格式，再由RKNN Toolkit2转换为RKNN模型。整体流程为：

best.pt -> best.onnx -> best.rk3588.fp.rknn -> RK3588 NPU 推理

在模型转换过程中，本文优先采用FP类型RKNN模型作为稳定部署版本。针对任务书中的量化优化要求，本文进一步完成了full INT8与hybrid INT8 RKNN模型转换和板端验证。实验发现，直接full INT8虽然可以加载运行，但在公开视频测试中出现置信度输出塌缩，导致检测框无法稳定产生；保护输出Sigmoid至最终输出层的hybrid INT8方案能够恢复检测结果。因此，本章将FP RKNN作为稳定基线方案，将hybrid INT8作为经过板端验证的实验性量化路径。

模型迁移过程中涉及的主要文件类型及其作用如下。

表4.2 模型文件及作用

| 文件类型 | 示例文件 | 作用说明 |
| --- | --- | --- |
| PyTorch权重 | best.pt | 训练完成后得到的原始模型权重，用于继续训练、验证和导出 |
| ONNX模型 | best.onnx | 用于跨框架转换的中间模型格式，便于导入RKNN Toolkit2 |
| RKNN模型 | best.rk3588.fp.rknn | RK3588板端实际加载的模型文件，由RKNN Runtime调用 |
| 检测输出 | 1×5×8400 | 单类别无人机检测模型的输出张量，包含边界框参数和置信度 |

为了适配单类无人机检测任务，后处理模块不再使用COCO多类别标签表作为唯一判断依据，而是根据模型输出通道数识别当前模型类别数。当输出张量为 1×5×8400 时，系统将其解析为单类别检测输出，其中5个通道分别对应候选框中心点、宽高和置信度信息。检测结果在可视化时统一标注为drone，避免出现类别映射错误。

## 4.2 RKNN推理与固定视频程序实现

RKNN推理模块是系统的核心计算模块，负责完成模型加载、输入预处理、NPU推理、输出读取和检测结果解析[7]。本文将该部分封装为独立的检测器类，使固定视频检测程序和实时RTSP程序可以复用相同的推理逻辑。

图4.1 RKNN 推理模块实现流程

RKNN推理模块的主要步骤如下：

1. 调用rknn_init加载RKNN模型文件；

2. 通过rknn_query查询模型输入输出张量属性；

3. 根据输入张量格式确定模型输入宽度、高度、通道数和数据排布；

4. 对原始图像进行缩放、补边和颜色空间转换；

5. 调用rknn_inputs_set设置模型输入；

6. 调用rknn_run在NPU上执行模型推理；

7. 调用rknn_outputs_get获取输出张量；

8. 对输出张量执行候选框解析、置信度过滤和非极大值抑制；

9. 将检测框坐标映射回原始图像尺寸；

10. 释放输出内存并返回检测结果。

在实现中，系统会在模型加载阶段打印输入输出张量属性，包括张量维度、数据类型和存储格式。这样做的目的是在模型转换后第一时间发现输入尺寸不匹配、输出通道数异常或数据布局不一致等问题。对于YOLO系列模型而言，输出张量格式可能随导出参数而变化，如果不在板端进行显式检查，容易导致后处理阶段解析错误。

RKNN 推理模块中几个关键阶段的功能划分如下。

表4.3 RKNN 推理模块关键阶段

| 阶段 | 对应功能 | 实现重点 |
| --- | --- | --- |
| 模型初始化 | 加载RKNN文件并查询张量属性 | 判断输入尺寸、通道数和输出布局是否符合预期 |
| 图像预处理 | 缩放、补边、颜色转换 | 保持与训练和导出阶段一致的输入格式 |
| 输入设置 | 将预处理后的图像写入RKNN输入 | 当前稳定路径使用常规输入设置方式 |
| NPU推理 | 执行rknn_run | 由RK3588 NPU完成主要神经网络计算 |
| 输出解析 | 候选框解码、阈值筛选和NMS | 支持单类无人机检测输出格式 |
| 坐标还原 | 将模型坐标映射回原图 | 保证绘制框位置与原始画面一致 |

为了便于后续性能分析，推理模块还提供了可选的阶段耗时统计接口。开启profiling后，系统可以分别记录图像准备、输入设置、NPU执行、输出读取、解码和释放等阶段耗时。该接口在正常演示时默认关闭，以减少日志输出和额外开销；在实验分析时再通过环境变量开启。

需要说明的是，本文将RKNN推理封装为相对独立的模块。固定视频检测程序和实时RTSP检测程序通过CMake复用同一份yolo_rknn.cpp/yolo_rknn.h源文件，从而保证模型加载、输入预处理、输出解析和后处理逻辑一致。

固定视频检测程序实现

固定视频检测程序rk_yolo_video是本文最先完成板端部署验证的RK3588运行路径。该程序的作用是在板端读取本地视频文件，逐帧执行RKNN推理，将检测框绘制到原始画面中，并输出带框视频、检测结果CSV和ROI JSONL文件。在项目仓库中，该程序对应Thesis Project/rk_yolo_video目录，核心入口位于src/main.cpp，RKNN推理封装主要位于src/yolo_rknn.cpp。

该程序的命令行接口如下：

./rk_yolo_video <input_video> <output_video> [model_path] [score_thresh] [nms_thresh] [detections_csv] [roi_jsonl]

其中，input_video为输入视频文件，output_video为带框输出视频，model_path为RKNN模型路径，score_thresh和nms_thresh分别为置信度阈值和非极大值抑制阈值。如果没有显式指定CSV和JSONL文件路径，程序会根据输出视频文件名自动生成对应的检测记录文件。

固定视频检测程序的输出包括三类数据：

1. 带框视频，用于直观看到模型是否检测到目标；

2. CSV检测记录，用于统计每一帧的检测结果；

3. ROI JSONL文件，用于兼容后续动态ROI或旧系统输出格式。

CSV文件每一行对应一个检测框，字段包括帧序号、类别编号、类别名称、置信度、左上角坐标、宽度和高度。其字段格式如下：

frame_index,class_id,class_name,score,left,top,width,height

ROI JSONL文件则按帧保存检测结果，每一行是一个JSON对象，便于后续程序按帧读取目标区域信息。固定视频路径具有较强的可重复性，同一段视频、同一模型和同一阈值可以反复运行得到可比较结果，因此本文将其作为板端固定输入实验的主要入口。

## 4.3 实时RTSP检测与策略控制实现

在固定视频检测路径稳定后，本文进一步实现了实时RTSP检测程序rk_yolo_live_rtsp。该程序既支持USB摄像头输入，也支持本地视频文件循环输入。系统读取视频帧后执行目标检测，将检测框叠加到画面上，再通过GStreamer RTSP Server发布为RTSP视频流，使PC端可以使用播放器或GStreamer客户端实时查看检测画面。在项目仓库中，该程序对应Thesis Project/rk_yolo_live_rtsp目录，核心入口位于src/main.cpp。

图4.2 固定视频与实时 RTSP 两条运行路径

实时RTSP程序的基本命令行接口如下：

./rk_yolo_live_rtsp [device] [model] [mount] [width] [height] [fps] [score] [nms] [port] [detect_every_n]

其中，device可以是 /dev/video* 摄像头设备，也可以是本地视频文件路径；model为RKNN模型路径；mount为RTSP挂载路径；width、height和fps用于指定输出视频参数；score和nms用于设置检测阈值；detect_every_n用于控制每隔多少帧执行一次完整NPU检测。

实时RTSP程序内部采用三阶段流水线结构：

1. 采集线程负责读取摄像头或视频文件，并将最新帧写入有界队列；

2. 推理线程负责从队列中取出图像，根据调度策略执行NPU检测或复用跟踪结果；

3. 发布线程负责绘制检测框，将画面推送给RTSP服务端。

采用有界队列的原因是实时视频系统不能无限积压历史帧。如果推理速度低于输入帧率，系统应优先保证输出画面接近当前时刻，而不是依次处理所有过期帧。因此，队列长度被设计得较小，在必要时丢弃旧帧，以降低端到端延迟。

RTSP输出基于GStreamer实现。程序内部创建appsrc，将绘制后的图像帧推入GStreamer管线，再通过H.264编码器和RTSP Server对外发布。PC端可以通过如下地址查看检测画面：

rtsp://<board-ip>:8554/drone

对于固定视频循环演示，可以设置RK_YOLO_INPUT_LOOP=1，使程序在视频播放结束后自动回到开头，便于长时间观察和演示。在USB摄像头输入场景下，程序还支持对特定UVC摄像头执行启动参数调整，例如设置焦距、关闭自动对焦和设置变焦值，以提高画面稳定性。

检测间隔、动态ROI与轻量跟踪实现

在实时检测场景中，如果每一帧都执行完整NPU推理，系统可能出现延迟升高或队列积压。为此，本文实现了检测间隔策略，即通过detect_every_n参数控制完整检测频率。当detect_every_n=1时，系统每帧执行一次NPU检测；当该参数大于1时，系统仅在关键帧执行完整检测，其余帧根据轻量跟踪结果更新显示框。

图4.3 跳帧检测、动态 ROI 与检测框平滑策略

检测间隔策略可表示为：

Infer(k) = { 1,  k mod N = 0;  0,  k mod N ≠ 0 }        (4.1)

其中，k表示当前帧序号，N表示检测间隔。当Infer(k)=1时，系统执行完整NPU检测；当Infer(k)=0时，系统不调用NPU，而是使用跟踪或上一帧检测结果进行显示更新。

当跟踪模式为TrackMode::kMotion时，程序保存最近两次有效检测结果，根据检测框中心点位移向量进行线性运动预测，并对单步位移量进行限幅处理，防止检测框在目标很小或置信度波动时出现过大跳变。该方式只涉及少量坐标运算，CPU开销低，适合作为默认的轻量预测路径。

当跟踪模式为TrackMode::kOpticalFlow时，程序在检测框区域内提取稀疏角点，并通过Lucas-Kanade金字塔光流估计目标区域相对位移。实现时采用OpenCV中的goodFeaturesToTrack和cv::calcOpticalFlowPyrLK函数，先筛选成功跟踪的特征点，再计算横向和纵向位移的中值。与直接使用均值相比，中值位移对少量误匹配点更鲁棒，因此更适合小目标、低纹理和轻微抖动的视频场景。

轻量跟踪并不替代NPU目标检测，而是在检测间隔期间提供显示框位置估计。系统仍会按照detect_every_n和周期性全帧刷新策略重新执行完整检测，以修正跟踪漂移。因此，该策略的主要作用是降低实时显示中的框跳变和视觉抖动，而不是将系统扩展为完整的多目标跟踪算法。

为了减少跳帧检测导致的检测框抖动，系统实现了轻量框平滑策略。其基本思想是将当前检测框与上一帧显示框进行加权融合：

B_smooth(k) = α B_detect(k) + (1 - α) B_smooth(k - 1)        (4.2)

其中，B_detect(k) 表示当前检测框，B_smooth(k-1) 表示上一帧平滑后的显示框，alpha为平滑系数。alpha越大，显示框越接近当前检测结果；alpha越小，显示框越稳定但响应速度越慢。系统通过环境变量提供该参数，使不同场景下可以根据目标运动速度和画面抖动程度进行调节。

除框平滑外，系统还实现了动态ROI策略。当上一帧已经检测到目标时，下一次关键帧推理可以优先围绕历史目标区域构造裁剪窗口，并加入一定边界扩展。这样可以在目标较小的情况下提高局部区域内的目标占比，同时减少无关背景对检测的干扰。为了避免ROI长时间漂移，系统设置了周期性全帧刷新机制，使检测过程能够重新回到完整画面中恢复目标。

实时检测策略相关的主要配置项如下。

表4.4 实时检测策略配置项

| 配置项 | 默认或推荐含义 | 作用说明 |
| --- | --- | --- |
| detect_every_n | 控制完整检测间隔 | 在NPU调用频率和显示稳定性之间折中 |
| RK_YOLO_TRACK_MODE | 轻量运动跟踪模式 | 在非关键帧估计检测框位置 |
| RK_YOLO_BOX_SMOOTH | 是否启用框平滑 | 减少检测框在相邻帧之间的突变 |
| RK_YOLO_BOX_SMOOTH_ALPHA | 平滑系数 | 控制检测框响应速度与稳定性的平衡 |
| RK_YOLO_DYNAMIC_ROI | 是否启用动态ROI | 根据历史检测区域裁剪下一次推理输入 |
| RK_YOLO_ROI_REFRESH | ROI刷新间隔 | 定期恢复全帧检测，降低跟踪漂移风险 |

## 4.4 多context并行、日志与性能调试实现

为了满足硬件优化方向的研究需求，本文在实时RTSP程序中实现了实验性的多context NPU并行推理机制。该机制的核心思想是在程序中创建多个RKNN检测器实例，每个实例拥有独立的RKNN context，并由多个推理工作线程并行处理不同帧。这里的多context不是多个线程共享同一个RKNN上下文，而是每个worker独立持有检测器实例，从而减少线程间同步和运行状态竞争。

多context模式仅在detect_every_n=1时启用。这一限制是有意设计的：当系统已经通过detect_every_n>1降低NPU调用频率时，多context并行推理的收益并不明显，反而可能增加调度复杂度。只有在每帧都需要完整检测时，多context才能更直接地体现NPU并行吞吐能力。

图4.4 多 context NPU 并行推理实现

多context推理的实现流程如下：

1. 主线程读取RK_YOLO_INFER_WORKERS环境变量，确定推理工作线程数量；

2. 为每个工作线程创建独立的RKNN检测器和RKNN context；

3. 采集线程将最新帧送入调度队列；

4. 调度逻辑将待检测帧分配给空闲worker；

5. worker完成NPU推理后将结果写入结果队列；

6. 发布线程根据帧序号和时间戳选择最新可用结果进行绘制。

单 context 和多 context 实现方式的对比如下。

表4.5 单 context 与多 context 实现对比

| 实现方式 | 特点 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 单context | 资源占用较低，调度简单，延迟更容易控制 | 实时演示和稳定运行 |
| 双context | 可以重叠多个推理任务，提高每帧检测吞吐 | NPU并行能力验证 |
| 三context及以上 | 调度和内存开销进一步增加，收益需要实验确认 | 扩展性分析，不作为默认配置 |

多context机制使本文不仅能够完成“模型在RK3588上部署验证”的基本目标，还能够围绕导师提出的NPU多线程方向开展实验。需要注意的是，多context的目标并不是简单替代当前实时演示配置，而是提供一条硬件并行优化路线。后续实验需要同时比较吞吐、延迟、CPU占用和内存占用，才能判断其实际价值。

日志记录与性能调试接口

为了支撑论文实验分析，系统在实现过程中加入了多层日志记录机制。固定视频检测程序主要输出检测结果CSV、ROI JSONL和带框视频；实时RTSP程序则输出运行时FPS、NPU推理频率、端到端延迟、工作线程耗时和队列状态等信息。

实时程序的常规日志包括：

1. stream_fps：实际发布的视频帧率；

2. npu_fps：实际执行NPU推理的频率；

3. roi_fps：动态ROI推理频率；

4. work_ms：单帧主要处理耗时；

5. 队列丢帧信息：用于判断系统是否出现输入积压；

6. 当前配置项：包括检测间隔、平滑参数、worker数量和ROI开关。

当需要进行更细粒度性能分析时，可以设置：

RK_YOLO_PROFILE=1

开启该开关后，程序会输出推理阶段的细分耗时，包括预处理、输入设置、NPU运行、输出读取、检测解码和绘制等。通过这些指标，可以判断系统瓶颈究竟来自NPU计算、输入数据传输、后处理还是视频输出。

系统还保留了实验性的zero-copy input路径，对应环境变量为：

RK_YOLO_ZERO_COPY_INPUT=1

该路径用于探索RKNN输入内存绑定是否能够降低输入设置开销。但根据当前工程状态，zero-copy仍属于实验功能，默认关闭。本文在系统实现章节中仅说明其作为调试接口存在，不将其作为稳定基线方案。这样的写法可以真实反映项目进展，避免把尚未完整验证的优化方向写成成熟结果。

本章小结

本章完成了从PC/WSL端模型导出到RK3588板端C++部署的主要实现工作。实际开发中，最关键的不是单独完成格式转换，而是让RKNN输出张量、C++后处理、视频绘制和RTSP输出保持一致。

固定视频程序用于确认模型能够稳定产生有效检测框，实时RTSP程序用于检查系统在连续输入下的延迟和显示效果；多context、检测间隔、动态ROI和日志接口则为第五章的性能测试提供了可切换的实验条件。

通过本章实现，系统已经从单个模型文件转变为可以在RK3588上运行、记录和对比的检测程序。第五章将在统一输入和统一指标下，对这些实现路径进行实验验证。

# 第五章 系统测试与实验分析

系统能运行并不等于适合实时演示。本章的实验围绕三个更具体的问题展开：模型在公开无人机视频中是否确实能够产生有效检测框；转换后的RKNN模型在板端是否稳定；不同检测策略和多context配置会怎样影响实际观看流畅度、端到端延迟和资源占用。

由于真实无人机场景受场地和安全条件限制，本文采用公开无人机视频作为固定输入，并结合RK3588实时RTSP输出进行验证。固定视频保证不同配置之间的可比性，实时RTSP则用于观察最终演示时的画面延迟和检测框稳定性。

## 5.1 实验环境、评价指标与模型基础验证

本文实验主要包括PC/WSL端模型训练与评估、RK3588板端固定视频验证以及RK3588实时RTSP推流验证。PC/WSL端用于训练YOLOv10单类无人机模型，并完成PyTorch、ONNX与RKNN文件的生成；RK3588板端用于加载RKNN模型并执行视频检测、结果绘制和RTSP输出。

本章实验涉及的主要环境和输入条件如下。

表5.1 实验环境与输入条件

| 类别 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 训练主机 | Windows与WSL环境 | 用于YOLOv10模型训练、ONNX导出和RKNN转换准备 |
| 部署平台 | RK3588开发板 | 用于加载RKNN模型并调用NPU推理 |
| 部署程序 | rk_yolo_video、rk_yolo_live_rtsp | 分别用于固定视频检测和实时RTSP检测 |
| 主要模型 | FP RKNN模型 | 当前稳定的无人机单类RKNN模型 |
| 输入视频 | 公开视频样本 | 用于短视频验证和较长序列验证 |
| 输出内容 | 带框视频、CSV、ROI JSONL、RTSP流、运行日志 | 用于定性观察和定量分析 |

评价指标分为模型检测指标和系统运行指标两类。模型检测指标主要包括precision、recall、mAP50和mAP50-95，用于反映模型在验证集上的检测效果。系统运行指标主要包括stream_fps、npu_fps、端到端延迟、CPU占用、内存占用和丢帧数量，用于评价实时检测系统在RK3588上的运行表现。

本章使用的主要系统指标含义如下。

表5.2 系统运行指标说明

| 指标 | 含义 | 分析作用 |
| --- | --- | --- |
| stream_fps | 实际输出视频流帧率 | 反映观看端画面流畅程度 |
| npu_fps | 实际执行NPU推理的频率 | 反映模型检测刷新强度 |
| 端到端延迟 | 从采集到输出的整体延迟 | 反映实时响应能力 |
| work_ms | 单帧主要处理耗时 | 用于分析处理链路负载 |
| CPU占用 | 程序运行时CPU使用比例 | 反映板端资源压力 |
| RSS内存 | 程序常驻内存占用 | 反映多context和缓存开销 |
| dropped_capture / dropped_publish | 采集或发布阶段丢帧数量 | 反映系统是否出现队列积压 |

需要说明的是，本文当前阶段的重点是嵌入式部署与NPU多线程优化，而不是提出新的检测网络结构。因此，本章在讨论模型效果时更强调“模型能否作为系统输入稳定工作”，在讨论系统实验时则更强调“RK3588上不同运行策略的吞吐与延迟差异”。

为保证实验结果具有可比性，本章实时RTSP实验均在同一块RK3588开发板和同一套FP RKNN模型上完成。每组配置在RTSP客户端连接稳定后持续运行不少于60 s，统计时排除启动初期约5 s的初始化波动；stream_fps和npu_fps由程序按固定时间窗口周期性统计，端到端延迟由采集时间戳与发布/绘制时间戳之差得到。固定视频实验则使用相同输入视频和相同阈值重复运行，以便比较不同策略下的输出结果和日志数据。

无人机检测模型训练结果

本文使用YOLOv10n作为基础模型，并在单类无人机数据集上进行迁移训练。训练轮数为50 epoch，输入尺寸为640，batch size为16，训练完成后得到PyTorch权重文件best.pt。该模型随后被导出为ONNX，并进一步转换为RK3588可加载的RKNN模型。

训练脚本中保留epochs=100和patience=20等配置项，用于支持更长训练和early stopping策略；本文报告的模型来自实际保存的50 epoch训练结果，因此论文中按最终有效训练轮数记录为50 epoch。

训练完成后验证集上的主要指标如下。

表5.3 单类无人机模型训练结果

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| Precision | 0.8291 |
| Recall | 0.8426 |
| mAP50 | 0.8901 |
| mAP50-95 | 0.5095 |
| 训练轮数 | 50 |
| 输入尺寸 | 640 × 640 |

由表5.3可知，当前模型在验证集上具有较高的mAP50，说明其能够较好地区分无人机目标与背景。mAP50-95相对低于mAP50，说明在更严格的定位阈值下，模型的边界框精度仍有提升空间。这与小目标无人机检测任务特点一致：远距离无人机在图像中尺寸较小，轻微的边界框偏移就会对高IoU阈值下的评价结果产生较大影响。

在论文表述中，本文不将该训练结果描述为算法创新，而是将其作为后续RK3588部署和实时检测实验的模型基础。这样可以避免夸大模型本身贡献，同时突出本课题的系统移植和硬件优化重点。

## 5.2 固定视频、实时RTSP与调度策略实验

为了弥补真实无人机飞行场景不易获得的问题，本文引入公开无人机视频作为固定输入测试源。公开视频层的作用不是直接替代完整数据集训练，而是为系统提供可重复的视频输入，使不同程序、不同模型和不同运行策略可以在相同场景下进行比较。

PC/WSL端首先使用best.pt对anti_uav_fig1.mp4进行离线检测。该视频共130帧，在置信度阈值0.35下，检测结果为：16帧存在检测框，总检测数为18，最高置信度为0.6216。这说明当前模型能够在新的公开无人机视频源中产生目标响应。

随后，本文将模型部署到RK3588板端进行固定视频验证。早期直接转换的无人机RKNN模型曾在rknn_run阶段出现运行崩溃。后续通过重新导出end2end=False的ONNX模型，并在C++ 后处理模块中适配单类输出头 1×5×8400，恢复了板端运行路径。该过程说明模型部署并不是单纯格式转换，还需要与输出张量结构和后处理逻辑保持一致。

RK3588 固定视频验证结果如下。

表5.4 RK3588 固定视频检测结果

| 视频样本 | 帧数 | 有检测帧 | 检测数 | 平均推理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 短公开视频 | 130 | 30 | 30 | 109.43 ms |
| DUT video01 | 1050 | 846 | 846 | 67.61 ms |

由表5.4可知，恢复后的无人机RKNN模型不仅能够在短视频上运行，也能够在较长的DUT-Anti-UAV序列上稳定产生检测结果。其中video01.mp4共1050帧，有846帧输出检测框，说明该视频适合作为后续重复实验和论文定性展示的主要公开视频样本。

固定视频验证的意义在于，它将模型可用性、RKNN运行稳定性和输出记录能力统一到同一条可重复路径中。相比只进行实时摄像头演示，固定视频可以保存带框视频、逐帧CSV和ROI JSONL文件，更适合论文实验记录和后续误差分析。

实时RTSP首轮配置对比

在固定视频路径完成验证后，本文进一步测试实时RTSP检测程序。首轮实时实验比较了基线全帧检测、多context全帧检测和策略优化检测三类配置。其目标不是单纯追求最高帧率，而是观察不同配置在吞吐和延迟之间的差异。

图5.1 实时 RTSP 首轮配置对比

首轮实时 RTSP 实验的主要结果如下。

表5.5 实时 RTSP 首轮配置实验结果

| 配置 | stream | npu | 工作耗时 | 端到端延迟 | 采集丢帧 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baseline | 6.56 | 6.56 | 152.49 ms | 240.59 ms | 80 | 单worker全帧推理基线 |
| Multi-Context | 13.98 | 13.98 | 180.16 ms | 307.30 ms | 0 | 双context全帧推理，吞吐最高 |
| Policy-Optimized | 10.55 | 5.04 | N/A | 104.91 ms | 1 | 跳帧与复用策略，延迟最低 |

表中Policy-Optimized的平均推理/工作耗时显示为N/A，是因为采样日志对应的是复用帧，而不是完整NPU推理帧。因此该数值不能直接与全帧推理配置比较，但其端到端延迟仍然反映了策略模式下的实时观看响应。

实验结果显示，Multi-Context配置提高了输出帧率和NPU推理频率，但端到端延迟也随之升高。Policy-Optimized配置没有追求每帧都执行完整检测，而是通过跳帧检测、动态ROI和轻量跟踪保持显示连续性，端到端延迟最低。该结果说明实时系统优化不能只看NPU吞吐，还需要综合考虑检测刷新频率、队列积压、输出延迟和观看体验。

检测间隔、框平滑与多context实验

在实时观看过程中，检测框曾出现左右抖动现象。分析认为，这与检测间隔较大、轻量跟踪漂移以及框平滑未启用有关。为此，本文比较了detect_every_n和box smoothing对实时显示稳定性的影响。

首先，在无目标或弱目标实时场景下比较了detect_every_n=2、3、4三种策略。实验结果如表5.6所示。

表5.6 检测间隔策略实验结果

| 配置 | stream | npu | 延迟 | CPU | RSS | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N=2 | 10.02 | 6.68 | 175.20 ms | 43.0% | 132.37 MB | NPU刷新强度较高，但延迟较高 |
| N=3 | 10.91 | 4.96 | 107.18 ms | 37.1% | 127.36 MB | 帧率、延迟和资源占用较均衡 |
| N=4 | 9.54 | 3.82 | 95.54 ms | 33.5% | 127.97 MB | 延迟较低，但刷新强度下降 |

图5.2 检测间隔策略性能变化

由表5.6可知，随着detect_every_n增大，NPU推理频率降低，端到端延迟总体下降，但目标刷新能力也随之降低。N=4虽然延迟较低，但输出帧率和检测刷新强度均下降；N=2虽然检测更频繁，但延迟较高。因此，在该轮实验中N=3可作为无目标实时场景下的较优折中点。

后续在公开视频video01.mp4的目标场景中再次比较N=3和N=2，并加入框平滑。结果表明，N=2配合box_smooth=on后可以减轻检测框左右抖动，虽然NPU调用频率提高，但输出帧率仍保持在约10 FPS。该轮消融实验结果如下。

表5.7 跳帧检测与框平滑消融实验结果

| 配置 | stream | npu | 延迟 | 工作耗时 | 观察结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N=3，平滑关闭 | 9.95 | 3.32 | 102.60 ms | 101.99 ms | 框抖动较明显 |
| N=3，平滑开启 | 9.93 | 3.31 | 108.05 ms | 107.03 ms | 抖动减轻，但刷新频率不变 |
| N=2，平滑开启 | 10.36 | 5.18 | 111.41 ms | 110.76 ms | 检测框更稳定，实时性仍可接受 |

综合两轮实验可知，若系统处于纯实时观看、目标不明显或演示场景较简单时，detect_every_n=3可以作为低延迟默认配置；若视频中存在无人机目标且需要更稳定的框位置，detect_every_n=2加框平滑更适合作为当前演示配置。

多context NPU并行推理实验

根据课题任务要求，RK3588 NPU 多 context 并行是本文重点验证的硬件优化方向之一。为验证这一方向，本文在实时RTSP程序中加入多context推理机制，即创建多个RKNN检测器实例，每个worker拥有独立RKNN context，并由调度队列分配待检测帧。

多 context NPU 并行实验结果如下。

表5.8 多 context NPU 并行推理实验结果

| 配置 | N | W | stream | npu | 工作耗时 | 端到端延迟 | 丢帧 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 1 | 6.80 | 6.80 | 141.30 ms | 254.88 ms | 364 capture / 0 publish | 单context全帧推理基线 |
| B | 1 | 2 | 13.71 | 13.71 | 124.91 ms | 215.25 ms | 0 capture / 0 publish | 双context全帧推理，吞吐提升明显 |
| C | 2 | 1 | 12.16 | 6.75 | 128.32 ms | 188.97 ms | 69 capture / 0 publish | 检测更频繁，延迟适中 |
| D | 3 | 1 | 13.40 | 4.45 | 87.81 ms | 92.16 ms | 0 capture / 0 publish | 低延迟实时观看配置 |

实验结果表明，单context每帧检测不适合作为实时默认配置。其stream_fps仅为6.80 FPS，端到端延迟为254.88 ms，并出现364帧采集丢帧。双context每帧检测将stream_fps和npu_fps提升到13.71 FPS，同时消除了采集和发布丢帧，说明多context机制能够显著提升每帧检测场景下的吞吐能力。

从同一公开视频输入下的策略对比看，detect_every_n=2在保持较高检测刷新频率的同时，将端到端延迟降低到188.97 ms；detect_every_n=3进一步将平均端到端延迟降低到92.16 ms，并保持13.40 FPS输出。该结果说明，实时观看场景不能只追求每帧检测，还需要结合检测间隔、动态ROI、轻量跟踪和框平滑来控制端到端延迟。

因此，本轮矩阵实验形成两条结论。第一，从硬件优化角度看，双context是当前配置下最有效的NPU并行实验方案，可以作为导师要求的NPU多线程方向的主要数据支撑。第二，从最终演示角度看，detect_every_n=3配合动态ROI、运动预测和框平滑更适合作为低延迟实时观看配置；若更强调目标检测刷新频率，则可切换到detect_every_n=2。

## 5.3 硬件路径分析、推荐配置与稳定性测试

前一轮实验说明，多context并行可以提升每帧检测吞吐，但三context继续增加worker后收益并不明显。为了判断限制来自NPU计算本身，还是来自输入设置、输出获取或后处理环节，本文加入RK_YOLO_PROFILE开关，对prepare、rknn_inputs_set、rknn_run、outputs_get、decode和render等阶段分别计时。

单 context 和双 context 条件下的阶段耗时对比如下。

表5.9 RKNN 推理阶段耗时分析

| 阶段 | N=1，W=1 | N=1，W=2 |
| --- | --- | --- |
| Stream FPS | 8.57 | 10.53 |
| NPU FPS | 8.57 | 10.53 |
| 端到端延迟 | 255.52 ms | 179.52 ms |
| 总推理工作耗时 | 114.48 ms | 113.96 ms |
| Prepare | 3.62 ms | 1.42 ms |
| rknn_inputs_set | 62.01 ms | 63.78 ms |
| rknn_run | 45.82 ms | 45.72 ms |
| rknn_outputs_get | 0.49 ms | 0.54 ms |
| Decode + NMS | 2.40 ms | 2.48 ms |
| Render | 0.15 ms | 0.13 ms |

由表5.9可知，双context并没有降低单次推理本身的总工作耗时，两个配置下总推理耗时均约为114 ms；其吞吐提升主要来自不同推理任务之间的重叠执行，而不是单帧NPU计算速度变快。

从阶段分解看，rknn_inputs_set耗时约62至64 ms，高于rknn_run的约46 ms；Decode + NMS和Render仅为毫秒级或亚毫秒级，说明后续优化应优先关注输入数据传输、预处理和内存布局，而不是继续压缩画框绘制开销。

Zero-copy输入路径探索

基于阶段耗时分析，本文进一步比较OpenCV默认预处理、RGA颜色转换与缩放路径，以及RKNN zero-copy输入路径。三种路径均通过环境变量控制，默认关闭实验路径，以避免影响稳定演示。

其中，RGA路径通过RK_YOLO_PREPROCESS=rga_cvt_resize启用；zero-copy路径通过RK_YOLO_ZERO_COPY_INPUT=1启用，使用rknn_create_mem创建RKNN管理的输入内存，并通过rknn_set_io_mem绑定到模型输入。固定视频硬件输入路径实验采用同一公开视频片段进行对比。

固定视频硬件输入路径实验显示，OpenCV baseline的total_work_ms为146.60 ms，RGA cvt+resize路径为147.17 ms，二者检测CSV完全一致，但RGA路径在本轮实验中未形成明显加速；zero-copy input路径将输入更新阶段降至0.45 ms，total_work_ms降至137.07 ms，检测CSV也与OpenCV路径一致，但rknn_run阶段上升至92.62 ms，说明部分输入转换或同步开销可能转移到了NPU执行阶段。因此，本文将RGA和zero-copy作为已经完成可切换验证的硬件优化探索，而不是默认稳定路径。

Zero-copy路径在本轮固定视频实验中将输入更新阶段降低到0.45 ms，检测CSV也与OpenCV路径完全一致；但rknn_run阶段上升到92.62 ms，说明部分输入转换或同步开销可能转移到了NPU执行阶段。尽管本轮total_work_ms降低到137.07 ms，但其机制仍需结合实时RTSP链路继续验证。

因此，本文将RGA和zero-copy作为已经完成可切换验证的硬件优化探索，而不是默认稳定路径。当前演示仍建议保持OpenCV预处理和常规输入设置；RGA、zero-copy和hybrid INT8量化路径则用于说明系统已经围绕输入传输、硬件预处理和模型量化进行了分层实验。

为进一步对应任务书中“视频采集、RGA硬件预处理、NPU推理、后处理的异步并行流水线”要求，本文在zero-copy输入路径之外补充了taskbook full-RGA strict验证配置。该配置设置RK_YOLO_PIPELINE=1、RK_YOLO_PIPELINE_STAGED=1、RK_YOLO_PREPROCESS=rga_cvt_resize、RK_YOLO_RGA_LETTERBOX=1和RK_YOLO_REQUIRE_RGA=1，其中RK_YOLO_REQUIRE_RGA用于禁止RGA失败后回退OpenCV。板端日志显示preprocess=rga_cvt_resize、rga_letterbox=on、rga_required=on，并输出rga_api version 1.10.1_[10]。

在anti_uav_fig1.mp4的130帧验证中，该配置保持30帧出现检测结果和14次报警事件，说明RGA已参与颜色转换、缩放和letterbox输入构造，能够作为RGA硬件预处理流水线的工程验证结果。该配置的mean total work time约为190.133 ms，端到端速度不优于稳定基线方案，因此本文将其作为任务书合规性和硬件预处理功能验证，而不是最终性能推荐配置。

RGA硬件预处理的加速效果需要在完整硬件流水线中才能充分体现。RGA的优势在于与MPP硬件解码器配合，使用物理连续内存减少CPU拷贝。当前实验使用OpenCV读取已解码视频帧，数据位于CPU虚拟地址空间，RGA仍需进行缓冲区访问和数据搬运，相关开销会抵消部分硬件计算节省的时间。只有在“解码→RGA预处理→NPU推理”全链路使用物理连续内存的流水线中，RGA才更可能发挥真正的零拷贝优势。本文的RGA letterbox验证实验已确认检测结果与OpenCV基线一致，说明RGA功能链路正确；完整零拷贝链路集成仍作为后续优化方向。

推荐配置与长时间稳定性测试

将本章结果放在一起看，可以发现当前系统的最优配置并不是单纯由最高NPU FPS决定的。训练和公开视频验证首先说明，单类无人机模型可以作为RK3588检测系统的有效输入；板端固定视频实验进一步确认，恢复后的end2end=False RKNN模型能够稳定运行。

固定视频和实时RTSP两条路径承担的任务不同。固定视频输入更适合复现实验、生成带框视频和分析CSV结果；RTSP实时路径则更接近最终演示，端到端延迟、画面流畅性和检测框稳定性比单次推理耗时更直接影响观看效果。

多context实验显示，双context在每帧检测时能够把stream_fps和npu_fps从6.80提升到13.71，并消除采集丢帧，这是本文最明确的NPU并行收益。但实时演示并不一定要每帧都调用NPU。结合检测间隔、动态ROI、运动预测和框平滑后，detect_every_n=3在本轮实验中取得约13.40 FPS和92.16 ms平均端到端延迟，因此更适合作为默认观看配置。

RGA、zero-copy和INT8实验则提醒我们，硬件加速路径不能只看能否完成端到端验证，还要看端到端结果。RGA路径已经验证了视频采集、RGA预处理、NPU推理和后处理链路，但当前虚拟地址输入和编码输出仍会带来额外开销；hybrid INT8恢复了检测结果，却没有稳定超过FP稳定方案。

因此，本文推荐的实时演示配置以FP RKNN模型、detect_every_n=3、动态ROI、运动预测和框平滑为主；双context更适合作为展示NPU并行吞吐能力的实验配置，RGA和hybrid INT8则作为已经验证但仍需继续优化的硬件路径保留。

当前阶段推荐配置如下。

表5.10 当前推荐配置

| 使用目标 | 推荐配置 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 实时观看演示 | detect_every_n=3，infer_workers=1，box_smooth=on，dynamic_roi=on，track_mode=motion | 平均stream_fps约13.40，端到端延迟约92.16 ms，且无采集和发布丢帧 |
| 目标刷新优先 | detect_every_n=2，infer_workers=1，box_smooth=on，dynamic_roi=on，track_mode=motion | NPU刷新频率约6.75 FPS，适合目标运动较快或更重视检测新鲜度的场景 |
| NPU多线程实验 | detect_every_n=1，infer_workers=2 | 相比单context全帧检测，stream_fps由6.80提升到13.71，可体现双context并行收益 |
| 硬件优化探索 | zero-copy输入、RGA cvt+resize、hybrid INT8量化 | 均已完成可切换验证；hybrid INT8可恢复检测结果，但默认演示仍保持稳定OpenCV与FP RKNN路径 |

表5.10中的推荐配置基于RK3588开发板、公开无人机视频输入、FP RKNN单类无人机模型以及本文当前后处理实现得到。若后续更换为USB摄像头实时输入、INT8模型、RGA完整硬件预处理路径或不同分辨率输入，推荐参数仍需重新测试。

需要特别说明的是，full INT8量化和完整RGA硬件预处理目前不应写成已经替代默认运行方案的稳定优化结果。根据当前实验，FP RKNN模型和OpenCV预处理仍是稳定基线方案；RGA cvt+resize、zero-copy输入和hybrid INT8路径已经完成可切换验证，其中hybrid INT8能够在保护少量输出层的条件下恢复检测结果，但仍应表述为硬件优化探索，而不是默认演示配置。

从硬件优化路径看，本文已完成多 context NPU、RGA 预处理、RGA 帧缩放、RGA 发布格式、RGA letterbox、RKNN zero-copy 输入和软件告警等多种可切换实验。不同优化项的收益并不相同，因此本文不简单以是否使用硬件加速作为默认配置依据，而是结合端到端延迟、输出帧率、检测一致性和演示稳定性进行选择。

综合来看，本文最终推荐的实时演示方案并不是单一硬件模块的极限配置，而是检测间隔、轻量跟踪、框平滑和动态 ROI 的组合策略。多 context NPU 和 RGA 相关路径则用于支撑硬件优化实验，说明系统已经围绕 RK3588 的 NPU 和 RGA 资源进行了分层验证。Zero-copy 和 NV12 发布路径虽然已经实现并验证可运行，但由于端到端收益不稳定，本文将其作为后续优化方向而非默认配置。

长时间运行稳定性测试

为回应任务书中“重点测试长时间运行稳定性”的要求，本文在前述短时配置对比之外补充了两组稳定性测试。第一组为独立NPU推理稳定性测试，用于观察模型加载、输入设置、NPU执行和输出读取在长时间循环运行中的可靠性；第二组为RTSP实时流测试，用于验证多线程实时链路在持续推流过程中的内存占用、丢帧和报警事件记录情况。两组测试分别从推理核心和实时链路两个角度进行互补验证。

表5.11 长时间运行稳定性测试结果

| 测试项目 | 运行规模 | 关键结果与结论 |
| --- | --- | --- |
| 1小时独立推理 | 3605.6 s；24,700次NPU推理 | 平均推理耗时52.38 ms；RSS约105.6~107.2 MB，最终104.2 MB；0错误、0崩溃，无明显内存泄漏。 |
| 10分钟RTSP实时流 | 597 s；约4,100次NPU推理 | 发布丢帧0；RSS约125~127 MB；记录341次报警事件；实时链路运行稳定。 |
| 综合判断 | 累计约28,800次NPU推理 | 未观察到持续性能退化或内存增长趋势，能够满足长时间运行稳定性验证要求。 |

由表5.11可知，独立推理测试在约1小时内完成24,700次NPU推理，未出现错误和崩溃，RSS内存占用保持稳定；RTSP实时流测试持续约10分钟，未出现程序崩溃和发布丢帧。两组结果表明，系统在长时间连续推理和实时推流场景下均表现稳定，能够支撑任务书中关于长时间运行稳定性的验证要求。

本章小结

本章用固定视频和实时RTSP两条路径检验了系统是否真正可用。训练指标说明模型具有基本检测能力，公开视频固定输入验证了模型在新场景中能够产生有效检测框，板端实验则进一步确认恢复后的RKNN模型可以在RK3588上稳定运行。

实时RTSP测试表明，双context适合展示每帧检测下的NPU吞吐能力，而检测间隔、动态ROI、运动预测和框平滑更适合改善实时观看体验。阶段耗时分析把问题进一步拆开：当前瓶颈并不只在rknn_run，也与RKNN输入设置、NPU执行、后处理和实时调度的组合开销有关。

在INT8量化方面，直接full INT8导致公开视频中无法稳定产生有效检测框，hybrid INT8恢复了检测能力但尚未形成默认加速路径。RGA、zero-copy和hybrid INT8实验均已完成阶段性验证，但它们对端到端延迟和检测稳定性的影响并不一致，因此本文没有把这些路径简单写成默认优化结果。

总体来看，第五章验证了当前系统的稳定主线，也记录了硬件优化过程中尚未完全收敛的部分。第六章将在这些实验结论基础上，对全文工作和后续限制进行总结。

# 第六章 总结与展望

## 6.1 工作总结

本文完成了单类无人机检测模型在RK3588平台上的迁移、部署和实验验证。围绕这一目标，本文先完成模型导出、ONNX/RKNN转换、板端加载和输出张量解析，再在C++17程序中实现固定视频检测与实时RTSP检测两条运行路径，使检测结果能够以带框视频、日志和实时视频流形式输出。

在系统优化方面，本文重点比较了检测间隔、动态ROI、轻量跟踪、框平滑、多context并行、RGA预处理、zero-copy输入和INT8量化等策略。实验表明，双context能够明显提升每帧检测时的NPU吞吐；而在实时观看场景下，detect_every_n=3配合动态ROI和框平滑更能兼顾刷新率、延迟和画面稳定性。RGA和hybrid INT8路径已经完成验证，但尚未稳定超过FP RKNN稳定方案，因此本文将FP模型作为最终演示的默认配置。

## 6.2 不足与展望

回到整个项目本身，最大的不足仍然是真实无人机飞行测试不够。公开视频和室内演示能证明程序链路可以运行，但它们不能完全替代户外场景。真实飞行时，无人机距离、背景、光照和姿态变化都更复杂，后续如果条件允许，应在安全合规的场地补充不同距离和不同背景下的测试。

技术上，INT8量化是本项目遇到调试问题最明显的一条线。full INT8模型可以加载，也能完成推理调用，但在130帧公开视频测试中置信度整体塌缩，几乎无法稳定产生有效检测框。后来采用保护输出Sigmoid至最终输出层的hybrid INT8方案后，检测结果恢复了，但速度并没有稳定优于FP稳定方案。这个结果说明，小目标无人机检测对量化误差非常敏感，后续需要结合校准数据、输出分布和后处理阈值继续分析。

# 参考文献

[1] Redmon J, Farhadi A. YOLOv3: An Incremental Improvement[EB/OL]. arXiv:1804.02767, 2018[2026-04-27]. https://arxiv.org/abs/1804.02767.

[2] Bochkovskiy A, Wang C Y, Liao H Y M. YOLOv4: Optimal Speed and Accuracy of Object Detection[EB/OL]. arXiv:2004.10934, 2020[2026-04-27]. https://arxiv.org/abs/2004.10934.

[3] Wang A, Chen H, Liu L, et al. YOLOv10: Real-Time End-to-End Object Detection[EB/OL]. arXiv:2405.14458, 2024[2026-04-27]. https://arxiv.org/abs/2405.14458.

[4] Zhu X, Lyu S, Wang X, et al. TPH-YOLOv5: Improved YOLOv5 Based on Transformer Prediction Head for Object Detection on Drone-captured Scenarios[C]//Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision Workshops. 2021: 2778-2788.

[5] Huang B, Li J, Chen J, et al. Anti-UAV410: A Thermal Infrared Benchmark and Customized Scheme for Tracking Drones in the Wild[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2024, 46(5): 2852-2865.

[6] Tijtgat N, Van Ranst W, Goedeme T, et al. Embedded Real-Time Object Detection for a UAV Warning System[C]//Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision Workshops. 2017: 2110-2118.

[7] Rockchip. RKNN Toolkit2 and RKNPU2 Documentation[EB/OL]. [2026-04-27]. https://github.com/airockchip/rknn-toolkit2.

[8] Ultralytics. Ultralytics YOLO Repository[EB/OL]. [2026-04-27]. https://github.com/ultralytics/ultralytics.

[9] Open Neural Network Exchange. ONNX Documentation[EB/OL]. [2026-04-27]. https://onnx.ai/onnx/.

[10] OpenCV Team. OpenCV Documentation[EB/OL]. [2026-04-27]. https://docs.opencv.org/.

[11] GStreamer Project. GStreamer Documentation[EB/OL]. [2026-04-27]. https://gstreamer.freedesktop.org/documentation/.

[12] Rockchip. RK3588 Product Specification[EB/OL]. [2026-04-28]. https://www.rock-chips.com/a/en/products/RK35_Series/2022/0926/1660.html.

[13] NVIDIA. Jetson Nano Technical Specifications[EB/OL]. [2026-04-28]. https://www.nvidia.com/en-us/autonomous-machines/embedded-systems/jetson-nano/product-development/.

[14] NVIDIA. Jetson[EB/OL]. [2026-04-28]. https://developer.nvidia.com/jetson.

[15] Lucas B D, Kanade T. An Iterative Image Registration Technique with an Application to Stereo Vision[C]//Proceedings of the 7th International Joint Conference on Artificial Intelligence. 1981, 2: 674-679.

[16] Shi J, Tomasi C. Good Features to Track[C]//Proceedings of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 1994: 593-600.

[17] Jacob B, Kligys S, Chen B, et al. Quantization and Training of Neural Networks for Efficient Integer-Arithmetic-Only Inference[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2018: 2704-2713.

[18] Sandler M, Howard A, Zhu M, et al. MobileNetV2: Inverted Residuals and Linear Bottlenecks[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2018: 4510-4520.

[19] Wojke N, Bewley A, Paulus D. Simple Online and Realtime Tracking with a Deep Association Metric[C]//2017 IEEE International Conference on Image Processing. 2017: 3645-3649.

[20] International Organization for Standardization. ISO/IEC 14882:2017 Programming Languages -- C++[S]. Geneva: ISO, 2017.

[21] Li J, Ye J. Edge-YOLO: Lightweight Infrared Object Detection Method Deployed on Edge Devices[J]. Applied Sciences, 2023, 13(7): 4402. https://doi.org/10.3390/app13074402.

附  录

# 附录A 英译汉

一、英文原文

Source: Li J., Ye J. Edge-YOLO: Lightweight Infrared Object Detection Method Deployed on Edge Devices. Applied Sciences, 2023, 13(7), 4402. https://doi.org/10.3390/app13074402.

Edge-YOLO: Lightweight Infrared Object Detection Method Deployed on Edge Devices

Junqing Li, Jiongyao Ye, Dimitris Mourtzis

School of Information Science and Engineering, East China University of Science and Technology, Shanghai 200237, China; lijq2020@outlook.com

Abstract

Existing target detection algorithms for infrared road scenes are often computationally intensive and require large models, which makes them unsuitable for deployment on edge devices. In this paper, we propose a lightweight infrared target detection method, called Edge-YOLO, to address these challenges. Our approach replaces the backbone network of the YOLOv5m model with a lightweight ShuffleBlock and a strip depthwise convolutional attention module. We also applied CAU-Lite as the up-sampling operator and EX-IoU as the bounding box loss function. Our experiments demonstrate that, compared with YOLOv5m, Edge-YOLO is 70.3% less computationally intensive, 71.6% smaller in model size, and 44.4% faster in detection speed, while maintaining the same level of detection accuracy. As a result, our method is better suited for deployment on embedded platforms, making effective infrared target detection in real-world scenarios possible.

Keywords: infrared object detection; lightweight network; convolutional attention; YOLOv5; RK3588

1. Introduction

Visible light images are commonly used in target detection due to their high resolution, definition, and detailed visual information that is easily interpreted by the human eye. However, these images are sensitive to external factors such as weather and lighting conditions, which can reduce image quality and negatively impact target detection accuracy. This is where infrared imaging technology plays a crucial role. By overcoming these limitations, infrared imaging allows for image acquisition under diverse lighting and weather conditions, including foggy days and nighttime scenarios. As a result, this technology has been widely adopted in various fields, such as autonomous driving, security monitoring, and remote sensing, and offers a broader range of use cases than visible images. Therefore, the importance of infrared imaging technology in enabling efficient and reliable target detection cannot be overstated.

Traditional infrared target detection techniques [1,2,3] are mainly model-based methods, such as template matching, threshold segmentation, and the Hausdorff metric. However, with the development of deep learning, target detection techniques based on convolutional neural networks have emerged in recent years. These methods are primarily divided into two-stage algorithms (e.g., Faster-RCNN [4]) and single-stage algorithms (e.g., SSD [5] and YOLO [6]). The single-stage algorithm is designed to achieve a balance between detection speed and accuracy, resulting in a significant improvement in detection speed while maintaining accuracy compared with the two-stage algorithm. Consequently, the YOLO series has become a widely used representative of the single-stage algorithm. Among the mainstream YOLO algorithms, YOLOv5 (version 6.2) has achieved significant improvement in both detection accuracy and speed compared with its predecessor by using Mosaic data enhancement, C3 modules, and an improved SPPF module. Although YOLOv5 performs well on visible images, it encounters several challenges when applied to infrared detection. The first major issue is that infrared images suffer from poor contrast, high noise, and blurred imaging, leading to the loss of crucial target features during deep convolutional network processing. Moreover, since infrared images lack color information, and the difference between target and background features is minimal, it becomes challenging for deep convolutional neural networks to distinguish useful information from irrelevant data, reducing detection accuracy. Another significant challenge is that embedded devices commonly used in autonomous driving and security monitoring fields have limited computing power, storage space, and power consumption, which makes deploying large target detection models such as YOLOv5 difficult. Additionally, these fields require real-time detection, and collecting data on edge devices and sending them to the server for detection and analysis can lead to network latency and communication congestion problems in widely distributed areas.

The challenges mentioned above necessitate lightweight infrared target detection on edge devices. In summary, this paper proposes a solution to these issues by introducing Edge-YOLO, an infrared target detection algorithm that utilizes lightweight networks and attention mechanisms specifically designed for edge devices. The primary enhancements of this algorithm can be summarized as follows:

(1) The bounding box loss function was redesigned, and a loss function with a power hyperparameter α was made to accelerate the convergence of the loss function and solve the uncertainty of the aspect ratio in CIoU;

(2) A lightweight content-aware up-sampling operator was adopted, which can obtain a larger perceptual field than the original nearest-neighbor up-sampling method, while only introducing a small number of parameters and computational cost;

(3) The feature extraction network was reconstructed based on the improved ShuffleNetv2, which enhances the extraction ability of strip features in IR scenes and the perception ability of salient features in IR images by embedding a newly designed strip depthwise convolutional attention module in ShuffleBlock while significantly reducing the computational power of the network.

The remaining sections of this paper are organized as follows: Section 2 provides an overview of related works on target detection with neural networks, including YOLOv5, and other algorithms in infrared target detection. Section 3 provides a detailed introduction to the Edge-YOLO algorithm proposed in this paper. Section 4 presents the results of various experiments conducted to evaluate the performance of Edge-YOLO. Finally, Section 5 summarizes the main contributions of this paper.

2. Related Works

The YOLO family of algorithms, known for their efficiency and simplicity, was first introduced by Redmon et al. in 2015. In the years that followed, Redmon et al. released YOLOv2 and YOLOv3 algorithms, which further reduced network complexity and improved detection speed compared with two-stage algorithms [7]. After Redmon withdrew from the field of computer vision, Glenn Jocher released YOLOv5 in 2020, which has since been updated to version 6.2. YOLOv5 is composed of a backbone feature extraction module, a neck feature fusion module, and a head detection module, as illustrated in Figure 1. The algorithm incorporates five different scales of n, s, m, l, and x, with larger scales delivering higher detection accuracy but slower real-time performance. However, the network structure of the models of different scales remains consistent, differing only in the number of partial layers, and is represented uniformly as “×n” in the figure. YOLOv5 uses CSPDarknet53 as its backbone network, which includes the Cross Stage Partial (CSP) structure [8]. The CSP structure integrates gradient changes in the feature map, reducing the problem of repeating gradient information in the backbone network. Moreover, YOLOv5 utilizes a bottleneck structure with residual connections in the backbone network to prevent network degradation due to gradient disappearance, and a bottleneck structure without residual connections in the feature fusion layer to reduce computational effort. Additionally, Jocher employs a modified Spatial Pooling Pyramid Fast (SPPF) structure in place of the original SPP [9]. The modified SPPF achieves the same computational results as the original parallel MaxPool layers of three different sizes by serializing multiple MaxPool layers of the same size, significantly reducing computational time.

Figure 1. The network structure of YOLOv5 series (including n, s, m, l, and x, depending on the number of duplicates of module C3).

In addition to YOLOv5, various target detection methods have been proposed for infrared scenes by researchers. Li et al. [10] proposed the YOLO-FIRI model, an infrared image area-free target detector based on YOLOv5. They achieved good infrared target detection performance by improving the CSP structure and introducing multiple detection heads. Fan et al. [11] improved the feature extraction capability by using dense connection blocks based on YOLOv5, and improved the detection accuracy by adding a channel focus mechanism and modifying the loss function. Dai et al. [12] proposed TIRNet, which adopted VGG as the feature extractor and used a continuous information fusion strategy to obtain more accurate and smoother detection results. Li et al. [13] designed a dense nested interactive module to achieve progressive interaction among high-level and low-level features. You et al. [14] utilized multiscale mosaic data augmentation to enhance the diversity of objects and proposed a parameter-free attention mechanism to enhance features. Although these methods can be applied to IR target detection, they have some drawbacks. For instance, striped targets in IR road scenes require a more reasonable combination of striped convolution and traditional convolution to extract features. The bounding box loss function of the algorithm needs to be more accurately adapted to the boundary regression of targets in IR images, and the model needs to be more lightweight to be suitable for practical edge devices. Therefore, the method in this paper focuses on improving the above shortcomings.

3. Methods

The structure of our Edge-YOLO model is shown in Figure 2 below.

Figure 2. The network structure of Edge-YOLO.

Firstly, the backbone of the model uses the improved ShuffleBlock to replace the C3 module in YOLOv5 to enhance the feature extraction capability for the characteristics of IR images of road scenes while reducing the complexity of the model.

Secondly, in the feature up-sampling structure, the original nearest-neighbor up-sampling operator is replaced by the improved CAU-Lite module.

Thirdly, although not shown in the figure, we utilize the recently proposed EX-IoU instead of CIoU as the bounding box loss function of our model. This new loss function provides better and more accurate convergence during training, thus leading to improved detection performance.

3.1. Improved Bounding Box Loss Function EX-IoU

The latest version of the YOLOv5 algorithm (version 6.2) uses the Complete-IoU (CIoU) as its bounding box loss function, as proposed by Zheng [15]. The CIoU integrates three aspects of the intersection–union ratio (IoU) between the predicted box and the ground truth box: the ratio of the distance between their centroids to the length of the diagonal of the minimum outer rectangle, and the similarity of their aspect ratios. The equation for the CIoU is as follows:

| LCIoU=1-IoU+ρ2(b,bgt)c2+αv α=v(1-IoU)+v v=4π2arctanwgthgtarctanwh2 | (1) |
| --- | --- |

where α is the weight coefficient, ρ(b,bgt) is the distance between the center point of the predicted box and the ground truth box, c is the diagonal length of the minimum outer rectangle, v indicates the difference between the aspect ratio of the predicted box and the ground truth box, and v is 0 if they have the same aspect ratio.

The CIoU metric used in the current version of the YOLOv5 algorithm is designed to integrate three aspects of the intersection–union ratio IoU between the prediction box and the ground truth box. However, the aspect ratio used in CIoU is a relative value, which can introduce uncertainty during calculation and potentially hinder the optimization of the model. To address this issue, we propose the use of Efficient-IoU (EIoU) as the bounding box loss function, as proposed by Zhang et al. [16]. EIoU splits the aspect ratio based on CIoU and replaces the original aspect ratio difference between the predicted box and ground truth box with the ratio of the width difference between the predicted box and the ground truth box to the width of the minimum circumscribed rectangle, and the ratio of the height difference to the height of the minimum outer rectangle. This approach leads to a more accurate bounding box loss function and facilitates better model optimization. The formula is as follows:

| LEIoU=1-IoU+ρ2(b,bgt)c2+ρ2(w,wgt)Cw2+ρ2(h,hgt)Ch2 | (2) |
| --- | --- |

where Cw and Ch denote the width and height of the minimum outer rectangle, respectively. The literature [17] proposes to use the hyperparameter α as a power on each term in the loss function IoU, with the following simplified formula.

| Lα-IoU=1-IoUα | (3) |
| --- | --- |

The parameter α is crucial in emphasizing the importance of the loss and gradient of objects with high IoU, thereby enhancing the accuracy of the bounding box regression. To improve the bounding box loss function, this paper incorporates the power α into the EIoU equation, resulting in a new function known as EX-IoU. This function exponentially magnifies the importance of the IoU value, centroid distance, width difference, or height difference between any predicted box and the ground truth box, leading to an exponential reduction effect on losses and an improvement in the accuracy of the bounding box regression. The optimal value of α is determined through experiments discussed in Section 4.

| LEX-IoU=1-IoUα+ρ2α(b,bgt)c2α+ρ2α(w,wgt)Cw2α+ρ2α(h,hgt)Ch2α | (4) |
| --- | --- |

3.2. Content-Aware Lightweight Up-Sampling Operator CAU-Lite

Up-sampling is a crucial operation in the Feature Pyramid Network (FPN [18]), and the two commonly used methods for up-sampling are linear interpolation and deconvolution. Linear interpolation methods, such as nearest neighbor interpolation and bilinear interpolation, only take into account the sub-pixel neighborhood of the current pixel, which results in insufficient semantic information and limited receptive fields. On the other hand, the deconvolution method expands the dimensionality of the feature map through convolution, but it applies the same convolution kernel across the entire feature map, which makes it challenging to capture local changes and variations in the feature map. Furthermore, this method introduces a large number of parameters and computational overhead into the network. The CARAFE proposed by Wang et al. [19] compensates the shortcomings of the above two types of methods to some extent: CARAFE perceives and aggregates contextual information within a larger reception field, and instead of applying a fixed convolution kernel to all features, it dynamically generates adaptive up-sampling kernels, and then reorganizes the features based on the predicted up-sampling kernels. The up-sampling kernel prediction module of CARAFE changes the dimensionality of the input feature map by convolution layer to generate a feature map with the channel number of σ2kup2, where σ indicates the up-sampling rate (generally 2) and kup indicates the size of the up-sampling kernel (the value in this paper is 5), and then uses the pixel shuffle method to expand the channel dimension in the spatial dimension to obtain an up-sampling kernel map with the shape of σH×σW×kup2, which contains σH×σW up-sampling kernels. Each position of the output feature map is then mapped back to the input feature map in the feature reassembly module. The region of kup×kup, the center of the map, is taken out and dotted with the predicted up-sampling kernels at that point to obtain the result. Each channel at the same spatial location on the feature map uses the same up-sampling kernel.

The analysis reveals that CARAFE uses a zero-padding strategy on the feature map edge positions in the feature reorganization stage, which leads to imperfect edge information of the up-sampled images and it is difficult to correctly upsample the target features at the edge of the feature map. Based on this, this paper proposes an improved Content-Aware Up-Sampling-Lite (CAU-Lite) method to replace the nearest neighbor up-sampling method in YOLOv5. Before finding the neighborhood of kup×kup, the nearest neighbor interpolation is used to upsample the input feature map, so that the spatial dimension of the feature map is the same as the spatial dimension of the up-sampled kernel map. Then, at each spatial position in the feature map, the element with the size 1×1×kup2×C is taken out and reshaped to the size of kup×kup×C. At the same time, the upper sampling core of 1×1×kup2 is reshaped at the corresponding position in the upper sampling core map to the size of kup×kup×1. The product of each channel of the feature map with the upper sampling core is dotted to obtain a result with the size 1×1×C, and the result obtained for all channels is the result of the corresponding position in the output feature map. The improved CAU-Lite structure and calculation process are shown in Figure 3.

Figure 3. Structure of CAU-Lite.

3.3. YOLOv5 Network Model Improvement

The YOLOv5 algorithm is mainly designed for the visible light domain and is better suited for deployment on GPUs due to its high number of model parameters, large computational requirements, and large model size. However, the objective of this paper is to create lightweight target detection networks for edge-embedded devices, making it reasonable to employ a lightweight network structure instead of the heavy CSPDarknet backbone network of YOLOv5. One promising candidate for such a lightweight network model is ShuffleNetv2, proposed by Ma et al. of Megvii’s team [20], which achieves a good balance between model accuracy and running speed. By using lightweight structures such as grouped convolution and depthwise convolution, ShuffleNetv2 is optimized for computational complexity, storage access cost, and parallelism, resulting in a noticeable improvement in actual running speed. In light of this, we chose to use an improved version of ShuffleNetv2 as the backbone network structure of the Edge-YOLO algorithm. The following problems usually exist in IR road scenes:

(1) Compared with visible light images, original infrared images lack detailed texture and feature complexity, making them less susceptible to network perception, especially in deeper and complex networks where features are lost and additional noise is introduced.

(2) In road scenes, pedestrians and bicycles are typically present in slender strips rather than regular shapes. However, traditional convolution layers use regular convolution kernels (N × N), which may result in a loss of feature information due to their inability to adapt to target shape changes.

To enhance the extraction capability of strip-shaped features in IR scenes and the perception of salient features in IR images without increasing computational effort, this paper proposes embedding the strip depthwise convolutional attention module (SDCA) into ShuffleBlock. As shown in Figure 4, SDCA takes an input and generates a shortcut branch. The local information is aggregated by a 5 × 5 depthwise convolution, and the output is convolved by three branches: a pair of 1 × 7 and 7 × 1 depthwise strip convolutions, a pair of 1 × 11 and 11 × 1 depthwise strip convolutions, and a shortcut branch. These branches capture multi-scale contextual information and strip features, and their results are summed and passed through a 1 × 1 normal convolutional layer to model the relationship between different channels. The output of this layer is then used as the attention weights to weigh the input of SDCA by multiplying it with the generated shortcut branch.

Figure 4. Strip depthwise convolutional attention module.

The improved structure obtained by embedding the strip depthwise convolutional attention module into ShuffleBlock, as well as the addition of SENet [21] as the channel attention mechanism in the right branch, are shown in Figure 5. Typically, 1 × 1 convolutions are used before and after depthwise convolutions to fuse information between channels and to increase or decrease the number of channels. However, the original ShuffleBlock uses 1 × 1 convolution layers before and after the depthwise convolution layer in its right branch, which generates redundancy. To reduce the number of parameters and computational demand, this paper removes the 1 × 1 convolution layer after the depthwise convolution.

Figure 5. Improved ShuffleBlock. (a): the base unit with SDCA applied; (b): the base unit for down-sampling (2×).

4. Experiments

4.1. Experimental Environment and Dataset

The experiments in this paper were conducted using an Intel Xeon Platinum 8255C CPU and an NVIDIA RTX 3090 GPU with CUDA version 11.7. To evaluate the detection performance of Edge-YOLO, we used the publicly available FLIR dataset, which is an infrared dataset released by FLIR in 2018. The dataset consists of more than 10,000 images classified into four categories: Person, Bicycle, Car, and Dog. However, since there are only a few Dog images in the dataset, this paper only evaluated the detection performance of Edge-YOLO for the remaining three categories.

4.2. Bounding Box Hyperparameter Study

In the improved EX-IoU bounding box loss function of this paper, there is a hyperparameter α that affects the model’s accuracy performance. To determine the optimal value of α for the Edge-YOLO algorithm, we conducted multiple training and testing experiments using different values of α. The accuracy results obtained are shown in Figure 6. From the results, it can be observed that the highest mAP value of 78.8% is achieved when the value of α is set to 3, while the mAP value of the model decreases to 76.9% when the value of α is set to 8. This indicates that the model’s detection accuracy improves by 2.47% when using the optimal value of α, and the model achieves its best performance in terms of detection performance. As a result, this paper selects 3 as the power of each term in EX-IoU to obtain the best accuracy performance.

Figure 6. Variation in accuracy for different values of α on the algorithm.

4.3. Model Lightweighting Experiment

By replacing the backbone feature extraction network of YOLOv5 with the improved ShuffleBlock in this paper, i.e., Edge-YOLO shown in Figure 2, the overall number of parameters, computation, and model size of the algorithm model can be effectively reduced, and Table 1 below shows the comparison of each parameter after the model is lightened and improved.

Table 1. Comparison of lightweight improvement effects.

| Model | Params/M | Flops/G | Size/MB |
| --- | --- | --- | --- |
| YOLOv5m | 20.9 | 47.9 | 42.2 |
| Edge-YOLO | 5.8 | 14.2 | 12.0 |

The table above shows that by replacing the backbone network with the improved ShuffleBlock, Edge-YOLO reduces the number of network parameters by 72.2%, the amount of computation by 70.3%, and the model size by 71.6% compared with YOLOv5m. This demonstrates the significant lightweight effect of the proposed method, which helps to reduce the storage and computation resources required by the model and is more suitable for deployment on edge-embedded devices.

4.4. Ablation Experiments

In this part, the original ShuffleNetv2 is firstly used as the backbone network of YOLOv5m, based on which the ablation experiments of several improvement strategies proposed in this paper are conducted to better understand the effects of different improvement strategies on the detection effect in Edge-YOLO, and the results are shown in Table 2 below.

Table 2. Ablation experiments.

| +EX-IoU | +CAU-Lite | +SDCA | mAP@0.5/% | FPS | Params/M | Flops/G | Size/MB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 73.1 | 85.3 | 5.4 | 12.9 | 11.3 |
| √ |  |  | 74.3 | 85.1 | 5.4 | 12.9 | 11.3 |
|  | √ |  | 74.7 | 84.0 | 5.4 | 13.1 | 11.4 |
|  |  | √ | 76.2 | 81.5 | 5.8 | 14.1 | 12.0 |
| √ | √ | √ | 78.8 | 80.7 | 5.8 | 14.2 | 12.0 |

As can be seen from Table 2, compared with the first group of experiments using only the basic model, the second group of experiments with the addition of EX-IoU solves the problem of uncertainty in the aspect ratio of CIoU by improving the loss function of the bounding box and accelerating the convergence of the loss function, and the detection accuracy is improved by 1.2% from the results, while the remaining parameters remain unchanged. The third group of experiments replaces the original nearest neighbor interpolation up-sampling with the CAU-Lite up-sampling operator proposed in this paper, which senses and aggregates contextual information within a larger reception field, dynamically generates adaptive up-sampling kernels, and performs feature reorganization based on the generated up-sampling kernels. It can be seen that with CAU-Lite, the detection accuracy of the model is improved by 1.6%, but the FPS is also slightly reduced. The fourth group of experiments applies the strip depthwise convolutional attention module proposed in this paper, which replaces the original ShuffleNetv2 network structure with an improved ShuffleBlock, enhancing the feature extraction capability for strip-shaped targets and the perception of the saliency of infrared targets. As seen in the table, the detection performance of the model is significantly improved by 3.1% compared with the original model, but the number of parameters, computation, and size of the model increased due to the addition of the new module. The final fifth set of experiments uses a combination of the three improvement points proposed in this paper, and from the results, a larger performance improvement is obtained at the cost of fewer computational and storage resources compared with the original model.

Figure 7 below shows the P–R curves of each class of different improvement strategies applied to the base model and the complete Edge-YOLO. The figure shows that compared with the base model, the APs of all three target categories are improved with different improvement strategies, and the AP of the bicycle category is improved most significantly.

Figure 7. P–R curves for each class. (a): P-R curves of the class ‘Person’; (b): P-R curves of the class ‘Bicycle’; (c): P-R curves of the class ‘Car’; (d): P-R curves of all classes.

4.5. Comparison Experiments

To further verify the detection performance of the Edge-YOLO algorithm, this section compares Edge-YOLO with Faster R-CNN, SSD, YOLOv5m, YOLOv7 [22], and other mainstream target detection algorithms for comparison experiments, and the results are shown in Table 3 below.

Table 3. Comparison of mainstream target detection algorithms.

| Model | AP@0.5/% |  |  | mAP@0.5/% | FPS | Params/M | Flops/G | Size/MB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Person | Bicycle | Car |  |  |  |  |  |
| Faster R-CNN | 76.6 | 50.4 | 85.7 | 70.9 | 17.6 | 66.1 | 152.7 | 133.5 |
| SSD | 63.5 | 43.5 | 79.3 | 62.1 | 31.9 | 46.9 | 117.6 | 96.1 |
| YOLOv5m | 83.8 | 64.1 | 90.6 | 79.5 | 55.9 | 20.9 | 47.9 | 42.2 |
| YOLOv7 | 86.4 | 67.3 | 91.4 | 81.7 | 27.9 | 37.2 | 105.1 | 74.8 |
| YOLO-FIRI | 79.5 | 52.4 | 88.6 | 73.5 | 71.4 | 7.2 | 20.4 | 15.0 |
| Edge-YOLO | 83.2 | 63.0 | 90.2 | 78.8 | 80.7 | 5.8 | 14.2 | 12.0 |

From the table, we can first see that Faster R-CNN, as a two-stage algorithm, lags far behind the single-stage algorithm in detection speed, and the current detection accuracy does not have an advantage over the single-stage algorithm; while the SSD algorithm in the single-stage algorithm speeds up the detection speed compared with Faster R-CNNN, but the detection accuracy is also reduced accordingly. Both algorithms are not comparable to the current YOLO series algorithms. Second, the detection accuracy of the algorithm in this paper is basically the same compared with the YOLOv5m algorithm, but it has obvious advantages in detection speed and consumption of computational and spatial resources. Again, compared with the latest YOLOv7 algorithm, the detection accuracy of the Edge-YOLO algorithm is slightly behind that of the YOLOv7 algorithm, but the resources consumed by the YOLOv7 algorithm and its detection speed are completely inferior to that of this paper. Finally, compared with the YOLO-FIRI target detection algorithm proposed by Li et al. also for IR scenes, this paper achieves higher detection accuracy with less resource consumption and better results in real-time.

4.6. Comparison of Test Results

Figure 8 below shows the detection results of some images in the dataset under YOLO-FIRI, YOLOv5m, YOLOv7, and Edge-YOLO of this paper.

Figure 8. Part of the test results.

Since the Faster R-CNN and SSD in the previous subsection are lagging in detection accuracy and detection speed, only YOLO-FIRI, YOLOv5m, and YOLOv7 are used in the visualization effect comparison with the algorithms in this paper.

From the figure, it can be seen that compared with YOLO-FIRI, the target detection algorithm for infrared road scenes, the algorithm in this paper has a certain lead in accuracy and a higher confidence level in detecting targets. In addition, observing the fourth figure, we can see that the YOLO-FIRI algorithm misdetects some pedestrian legs as bicycles, which has some defects. After comparing this algorithm with the YOLOv5m algorithm and YOLOv7 algorithm, we can see that the three algorithms basically maintain the same detection results, and they can detect cars, pedestrians, and a small number of bicycles in road scenes well. Because the algorithm in this paper is a lightweight network model, it is better than the other two algorithms in terms of the number of parameters, computation, and model size, so this algorithm has a more practical application value.

4.7. Actual Edge Device Deployment Testing

This paper uses the RK3588 embedded development board of Rockchip as the verification platform, as shown in Figure 9 below. RK3588 platform is equipped with quad-core A76+ quad-core A55, an octa-core CPU, and NPU with 6TOPs computation power. Its high computation power NPU supports INT4, INT8, INT16, and FP16 mixed computing, which can accelerate the inference of network models. The photo of RK3588 is shown below.

Figure 9. The RK3588 embedded development board.

The algorithm model in this paper and the comparison algorithm model are first exported to the compatible ONNX format, and then converted to the RKNN model supported by the NPU of the RK3588 platform using the RKNN-Toolkit2 and rknpu2 tools with inference acceleration such as asymmetric hybrid quantization, and these models are used to infer the test set images, and the performance comparison is obtained as shown in the following table. In addition to inference using NPU, the performance of only CPU inference is also tested in this paper and is shown together in Table 4 below.

Table 4. Testing results on the RK3588 platform.

| Model | mAP@0.5/% | FPS(CPU) | FPS(NPU) |
| --- | --- | --- | --- |
| YOLO-FIRI | 73.0 | 0.8 | 21.6 |
| YOLOv5m | 79.1 | 0.5 | 14.5 |
| YOLOv7 | 81.2 | 0.3 | 8.8 |
| Edge-YOLO | 78.6 | 1.1 | 31.9 |

As can be seen from the table, the accuracy of all four models on the RK3588 platform has a slight decrease due to model quantization. In addition, if only the ARM CPU is used for inference, the FPS of algorithms such as YOLO-FIRI is less than 1, i.e., the number of images that can be inferred is less than one per second, and the algorithm in this paper only has an FPS of 1.1, which cannot be deployed in practical application scenarios. After using NPU to accelerate, we can see that the inference speed of each algorithm was improved by tens of times. However, the FPS of YOLOv5m and YOLOv7 are only 14.5 and 8.8, respectively, which are more obvious to notice lags in real-world applications, while the algorithm in this paper can achieve 31.9 FPS, which can meet the performance requirements of practical scenarios.

5. Conclusions

The proposed method in this paper, Edge-YOLO, is a lightweight IR target detection approach that aims to ensure good performance in road scenes and is suitable for edge-embedded devices. The algorithm utilizes an optimized bounding box loss function, the improved EX-IoU, to enhance the regression accuracy of the bounding box. Moreover, to improve the up-sampling effect, the algorithm adopts the improved CAU-Lite up-sampling operator, which perceives the contextual content. Lastly, the lightweight ShuffleBlock replaces the backbone feature extraction part of the network, and the strip depthwise convolutional attention module is used to enhance the extraction capability of strip-shaped targets and other salient features present in the IR feature map for the ShuffleBlock, thus further enhancing the detection accuracy of the model. The experimental results on the FLIR dataset demonstrate that Edge-YOLO is essentially equivalent to YOLOv5m in terms of accuracy, while reducing the number of network parameters, computation, and model size by 72.2%, 70.3%, and 71.6%, respectively. Additionally, the detection speed is increased by 44.4%, making the algorithm more suitable for embedded device applications.

Author Contributions

Conceptualization, J.Y.; methodology, J.L.; software, J.L.; validation, J.L.; writing—original draft preparation, J.L.; writing—review and editing, J.L. and J.Y.; supervision, J.Y. All authors have read and agreed to the published version of the manuscript.

Institutional Review Board Statement

Not applicable.

Informed Consent Statement

Not applicable.

Data Availability Statement

Not applicable.

Conflicts of Interest

The authors declare no conflict of interest.

References

1. Chen C.P. Li H. Wei Y. Xia T. Tang Y.Y. A local contrast method for small infrared target detection IEEE Trans. Geosci. Remote Sens. 2013 52 574 581 10.1109/TGRS.2013.2242477

2. Liu R. Lu Y. Gong C. Liu Y. Infrared point target detection with improved template matching Infrared Phys. Technol. 2012 55 380 387 10.1016/j.infrared.2012.01.006

3. Teutsch M. Muller T. Huber M. Beyerer J. Low resolution person detection with a moving thermal infrared camera by hot spot classification Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops Columbus, OH, USA 23–28 June 2014 209 216

4. Ren S. He K. Girshick R. Sun J. Faster r-cnn: Towards real-time object detection with region proposal networks Proceedings of the Advances in Neural Information Processing Systems Montreal, QC, Canada 7–12 December 2015 Volume 28

5. Liu W. Anguelov D. Erhan D. Szegedy C. Reed S. Fu C.Y. Berg A.C. Ssd: Single shot multibox detector Proceedings of the 14th European Conference on Computer Vision Amsterdam, The Netherlands 11–14 October 2016 Springer Cham, Switzerland 2016 21 37

6. Redmon J. Divvala S. Girshick R. Farhadi A. You only look once: Unified, real-time object detection Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Amsterdam, The Netherlands 11–14 October 2016 779 788

7. Redmon J. Farhadi A. Yolov3: An incremental improvement arXiv 2018 1804.02767

8. Wang C.Y. Liao HY M. Wu Y.H. Chen P.Y. Hsieh J.W. Yeh I.H. CSPNet: A new backbone that can enhance the learning capability of CNN Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops Seattle, WA, USA 14–19 June 2020 390 391

9. He K. Zhang X. Ren S. Sun J. Spatial pyramid pooling in deep convolutional networks for visual recognition IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. 2015 37 1904 1916 10.1109/TPAMI.2015.2389824

10. Li S. Li Y. Li Y. Li M. Xu X. YOLO-FIRI: Improved YOLOv5 for Infrared Image Object Detection IEEE Access 2021 9 141861 141875 10.1109/ACCESS.2021.3120870

11. Fan Y. Qiu Q. Hou S. Li Y. Xie J. Qin M. Chu F. Application of Improved YOLOv5 in Aerial Photographing Infrared Vehicle Detection Electronics 2022 11 2344 10.3390/electronics11152344

12. Dai X. Yuan X. Wei X. TIRNet: Object detection in thermal infrared images for autonomous driving Appl. Intell. 2021 51 1244 1261 10.1007/s10489-020-01882-2

13. Li B. Xiao C. Wang L. Wang Y. Lin Z. Li M. An W. Guo Y. Dense nested attention network for infrared small target detection IEEE Trans. Image Process. 2022 32 1745 1758 10.1109/TIP.2022.3199107 35994532

14. You S. Ji Y. Liu S. Mei C. Yao X. Feng Y. A thermal infrared pedestrian-detection method for edge computing devices Sensors 2022 22 6710 10.3390/s22176710 36081166

15. Zheng Z. Wang P. Liu W. Li J. Ye R. Ren D. Distance-IoU loss: Faster and better learning for bounding box regression Proc. AAAI Conf. Artif. Intell. 2020 34 12993 13000 10.1609/aaai.v34i07.6999

16. Zhang Y.-F. Ren W. Zhang Z. Jia Z. Wang L. Tan T. Focal and efficient IOU loss for accurate bounding box regression Neurocomputing 2022 506 146 157 10.1016/j.neucom.2022.07.042

17. He J. Erfani S. Ma X. Bailey J. Chi Y. Hua X.S. Alpha-IoU: A Family of Power Intersection over Union Losses for Bounding Box Regression Adv. Neural Inf. Process. Syst. 2021 34 20230 20242

18. Lin T.Y. Dollár P. Girshick R. He K. Hariharan B. Belongie S. Feature pyramid networks for object detection Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Honolulu, HI, USA 21–26 July 2017 2117 2125

19. Wang J. Chen K. Xu R. Liu Z. Loy C.C. Lin D. Carafe: Content-aware reassembly of features Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Seoul, Republic of Korea 27 October–2 November 2019 3007 3016

20. Ma N. Zhang X. Zheng H.T. Sun J. Shufflenet v2: Practical guidelines for efficient cnn architecture design Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV) Munich, Germany 8–14 September 2018 116 131

21. Hu J. Shen L. Sun G. Squeeze-and-excitation networks Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Salt Lake City, UT, USA 18–23 June 2018 7132 7141

22. Wang C.Y. Bochkovskiy A. Liao H.Y.M. YOLOv7: Trainable bag-of-freebies sets new state-of-the-art for real-time object detectors arXiv 2022 2207.02696

Disclaimer/Publisher’s Note: The statements, opinions and data contained in all publications are solely those of the individual author(s) and contributor(s) and not of MDPI and/or the editor(s). MDPI and/or the editor(s) disclaim responsibility for any injury to people or property resulting from any ideas, methods, instructions or products referred to in the content.

二、英文翻译

Edge-YOLO：部署于边缘设备的轻量化红外目标检测方法

摘要

现有面向红外道路场景的目标检测算法通常计算量较大、模型规模较大，因此不适合直接部署在边缘设备上。针对这一问题，原文提出了一种轻量化红外目标检测方法 Edge-YOLO。该方法将 YOLOv5m 的主干网络替换为轻量化 ShuffleBlock，并引入条形深度可分离卷积注意力模块；同时采用 CAU-Lite 作为上采样算子，采用 EX-IoU 作为边界框损失函数。实验结果表明，与 YOLOv5m 相比，Edge-YOLO 的计算量降低 70.3%，模型大小减少 71.6%，检测速度提升 44.4%，同时保持了相近的检测精度。因此，该方法更适合部署在嵌入式平台上，有助于在真实场景中实现有效的红外目标检测。

关键词

红外目标检测；轻量化网络；卷积注意力；YOLOv5；RK3588

1. 引言

可见光图像由于分辨率高、清晰度较好，并且包含人眼容易理解的细节信息，常被用于目标检测任务。然而，可见光图像容易受到天气、光照等外部因素影响，图像质量下降后会直接影响目标检测精度。红外成像技术能够在雾天、夜间等复杂光照和天气条件下获取图像，因此在自动驾驶、安防监控和遥感等领域得到应用，其适用场景比普通可见光图像更广。由此可见，红外成像技术对于实现稳定可靠的目标检测具有重要意义。

传统红外目标检测方法主要依赖模板匹配、阈值分割和 Hausdorff 度量等模型驱动方法。随着深度学习的发展，基于卷积神经网络的目标检测方法逐渐成为主流。这类方法通常可以分为两阶段算法和单阶段算法，前者以 Faster R-CNN 为代表，后者以 SSD 和 YOLO 为代表。单阶段算法在检测速度和检测精度之间取得了较好的平衡，因此 YOLO 系列成为应用较广的一类检测方法。YOLOv5 在可见光图像上具有较好的检测精度和速度，但直接用于红外图像检测时仍会遇到一些问题。红外图像通常对比度较低、噪声较多、成像较模糊，目标关键特征在深层卷积处理过程中可能丢失；同时，红外图像缺少颜色信息，目标与背景之间的差异较小，使网络更难区分有效特征和无关信息。另一方面，自动驾驶和安防监控等场景中的嵌入式设备通常计算能力、存储空间和功耗都受到限制，而这些场景又要求实时检测，因此将大型目标检测模型部署到边缘设备上存在较大难度。如果将边缘设备采集的数据发送到服务器端进行检测和分析，在分布式场景中还可能带来网络延迟和通信拥塞问题。

上述问题说明，在边缘设备上进行轻量化红外目标检测具有必要性。针对这些问题，原文提出了 Edge-YOLO，一种面向边缘设备的红外目标检测算法。该算法使用轻量化网络结构和注意力机制，主要改进包括三个方面：第一，重新设计边界框损失函数，引入带有幂超参数 α 的损失项，以加快损失函数收敛并减弱 CIoU 中长宽比项带来的不确定性；第二，采用轻量化的内容感知上采样算子，在仅增加少量参数和计算量的情况下，比最近邻上采样获得更大的感受野；第三，基于改进的 ShuffleNetv2 重构特征提取网络，并在 ShuffleBlock 中嵌入条形深度可分离卷积注意力模块，以增强红外场景中条形特征的提取能力，同时降低网络计算量。

原文后续结构如下：第二部分介绍与神经网络目标检测、YOLOv5 以及红外目标检测算法相关的研究；第三部分详细说明 Edge-YOLO 算法；第四部分给出实验结果；第五部分总结论文的主要贡献。

2. 相关工作

YOLO 系列算法以高效、结构简洁为特点，最早由 Redmon 等人在 2015 年提出。随后，研究者又陆续发布了 YOLOv2 和 YOLOv3，并在检测精度与速度之间持续改进。YOLO 系列的核心思想是将目标检测问题转化为单阶段回归问题，直接在图像上预测目标位置和类别。后来，CSPNet、SPP、PANet 等结构不断被引入 YOLO 系列模型中，以增强特征提取能力和多尺度融合能力。YOLOv5 进一步结合 Mosaic 数据增强、C3 模块和改进的 SPPF 模块，使模型在检测精度和速度上都获得了较好表现。

除 YOLOv5 外，针对红外场景的目标检测也有许多改进方法。例如，有研究提出 YOLO-FIRI 模型，用于红外图像区域特征检测；也有研究将改进的 YOLOv5 用于航拍红外车辆检测；还有一些方法面向自动驾驶中的热红外图像，或使用密集嵌套注意力网络进行红外小目标检测。这些方法在红外目标检测方面取得了一定效果，但很多模型仍然存在计算量较大、模型规模较大或实时性不足的问题。对于边缘设备而言，模型不仅要有较好的检测精度，还需要在存储占用、计算量和运行速度之间取得平衡。

3. 方法

Edge-YOLO 模型结构见原文图 2。

首先，模型主干部分使用改进的 ShuffleBlock 替换 YOLOv5 中的 C3 模块，以增强红外图像特征提取能力，并降低参数量和计算量。

其次，在特征上采样结构中，原来的最近邻上采样算子被改进后的 CAU-Lite 模块替换，以提高特征融合时的上下文感知能力。

第三，虽然图中没有直接展示，但模型使用新提出的 EX-IoU 替代 CIoU 作为边界框损失函数。新的损失函数可以为边界框回归提供更稳定的优化方向。

图 2. Edge-YOLO 的网络结构。

3.1 改进的边界框损失函数 EX-IoU

YOLOv5 6.2 版本采用 Complete-IoU（CIoU）作为边界框损失函数。CIoU 同时考虑预测框与真实框之间的交并比、两个中心点之间的归一化距离，以及长宽比相似性。其公式可表示为：

| LCIoU=1-IoU+ρ2(b,bgt)c2+αv α=v(1-IoU)+v v=4π2arctanwgthgtarctanwh2 | (1) |
| --- | --- |

其中，α 为权重系数，ρ(b,b^gt) 表示预测框中心点与真实框中心点之间的距离，c 表示最小外接矩形的对角线长度，v 表示预测框与真实框长宽比之间的差异。

CIoU 虽然综合考虑了多种几何因素，但其中的长宽比项属于相对值，在计算过程中可能引入不确定性，进而影响模型优化。为了解决这一问题，原文采用 Efficient-IoU（EIoU）作为边界框损失函数。EIoU 将长宽比项拆分，用预测框与真实框之间的宽度差和高度差来替代原来的长宽比差异，使边界框损失函数更加直接，有利于模型优化。其公式为：

| LEIoU=1-IoU+ρ2(b,bgt)c2+ρ2(w,wgt)Cw2+ρ2(h,hgt)Ch2 | (2) |
| --- | --- |

其中，C_w 和 C_h 分别表示最小外接矩形的宽度和高度。相关研究进一步提出，在 IoU 损失函数的各项中引入超参数 α 作为幂指数，其简化公式为：

| Lα-IoU=1-IoUα | (3) |
| --- | --- |

参数 α 可以强调高 IoU 目标的损失和梯度，从而提高边界框回归精度。基于这一思想，原文将幂指数 α 引入 EIoU 公式，提出 EX-IoU。该函数会对预测框与真实框之间的 IoU 值、中心距离、宽度差和高度差的重要性进行指数形式放大，从而起到减小损失、提升边界框回归精度的作用。α 的最优取值由实验确定。EX-IoU 的公式如下：

| LEX-IoU=1-IoUα+ρ2α(b,bgt)c2α+ρ2α(w,wgt)Cw2α+ρ2α(h,hgt)Ch2α | (4) |
| --- | --- |

3.2 内容感知轻量化上采样算子 CAU-Lite

上采样是特征金字塔网络中的关键操作。常见的上采样方法包括线性插值和反卷积。最近邻插值、双线性插值等线性插值方法只考虑当前像素的局部邻域，因此语义信息不足，感受野也较小。反卷积方法虽然通过卷积扩展特征图维度，但其在整张特征图上使用相同的卷积核，难以捕捉局部变化，同时还会引入较多参数和额外计算量。CARAFE 在一定程度上弥补了上述方法的不足。它能够在更大的感受野内感知和聚合上下文信息，不再对所有特征使用固定卷积核，而是动态生成自适应上采样核，并根据预测得到的上采样核重新组织特征。CARAFE 的上采样核预测模块通过卷积改变输入特征图的通道维度，生成上采样核图；随后在特征重组阶段，将输出特征图中的每个空间位置映射回输入特征图中对应区域，并与预测得到的上采样核进行加权运算。

但是，CARAFE 在特征重组阶段对特征图边缘位置采用零填充策略，这会导致上采样图像的边缘信息不完整，位于特征图边缘的目标特征也可能无法被正确上采样。基于这一问题，原文提出了改进的 Content-Aware Up-Sampling-Lite（CAU-Lite）方法，用于替代 YOLOv5 中的最近邻上采样。该方法在寻找 k_up × k_up 邻域之前，先对输入特征图进行最近邻插值，使特征图的空间尺寸与上采样核图保持一致。随后，在每个空间位置上，将对应的特征邻域和上采样核重新调整形状，并按通道进行乘积和求和，得到该位置的输出特征。改进后的 CAU-Lite 结构和计算过程见原文图 3。

3.3 YOLOv5 网络模型改进

YOLOv5 主要面向可见光图像设计，模型参数量和计算量较大，更适合部署在 GPU 上。Edge-YOLO 的目标是在边缘嵌入式设备上构建轻量化目标检测网络，因此用轻量化网络结构替换 YOLOv5 中较重的 CSPDarknet 主干网络是合理的选择。ShuffleNetv2 在模型精度和运行速度之间取得了较好平衡，通过分组卷积、深度可分离卷积等轻量化结构降低计算复杂度和存储访问成本，从而提升实际运行速度。红外道路场景通常具有两个特点。第一，与可见光图像相比，红外图像缺少丰富纹理和复杂特征，深层复杂网络中更容易出现特征丢失，并可能引入额外噪声。第二，在道路场景中，行人、自行车等目标往往呈现细长条状，而不是规则形状。传统卷积核通常为规则方形卷积核，难以适应目标形状变化，可能导致特征信息损失。

为了在不明显增加计算量的情况下增强条形目标特征提取能力，原文在 ShuffleBlock 中嵌入条形深度可分离卷积注意力模块（SDCA）。SDCA 首先通过 5 × 5 深度卷积聚合局部信息，然后使用 1 × 7 与 7 × 1、1 × 11 与 11 × 1 等条形卷积分支捕获多尺度上下文信息和条形特征。各分支结果相加后，再通过 1 × 1 卷积建模通道关系，并将输出作为注意力权重作用于输入特征。

原文还在右分支中加入 SENet 作为通道注意力机制，并对 ShuffleBlock 结构进行了进一步简化。原始 ShuffleBlock 在深度卷积前后都使用 1 × 1 卷积进行通道信息融合和通道数调整，但这会带来一定冗余。为了减少参数量和计算需求，原文移除了深度卷积之后的 1 × 1 卷积层。

4. 实验

4.1 实验环境与数据集

原文实验使用 Intel Xeon Platinum 8255C CPU 和 NVIDIA RTX 3090 GPU，CUDA 版本为 11.7。为了评价 Edge-YOLO 的检测性能，实验使用 FLIR 数据集。该数据集包含红外道路场景中的行人、自行车和汽车等目标。数据集按照训练集和测试集进行划分，并用于模型训练和检测性能评估。

4.2 边界框超参数研究

在改进的 EX-IoU 边界框损失函数中，超参数 α 会影响模型精度。为了确定适合该模型的 α 取值，原文设置了多组 α 进行实验，并比较不同取值下的检测效果。实验结果表明，α 取值会影响边界框回归效果和最终检测精度，因此需要通过实验选择较优参数，而不能简单使用固定默认值。

图 6. 不同 α 取值对算法精度的影响。

4.3 模型轻量化实验

通过将 YOLOv5 的主干特征提取网络替换为改进后的 ShuffleBlock，算法模型的参数量、计算量和模型大小都可以有效降低。原文将轻量化后的 Edge-YOLO 与 YOLOv5m 在参数量、计算量和模型大小等方面进行了对比。

表 1. 轻量化改进效果对比。YOLOv5m：参数量 20.9M，计算量 47.9G，模型大小 42.2MB；Edge-YOLO：参数量 5.8M，计算量 14.2G，模型大小 12.0MB。

实验结果表明，使用改进的 ShuffleBlock 替换主干网络后，与 YOLOv5m 相比，Edge-YOLO 的网络参数量减少了 72.2%，计算量减少了 70.3%，模型大小减少了 71.6%。这说明所提出的方法具有明显的轻量化效果，有助于降低模型对存储资源和计算资源的需求，更适合部署在资源受限的边缘嵌入式设备上。

4.4 消融实验

在这一部分，原文首先使用原始 ShuffleNetv2 作为 YOLOv5m 的主干网络，在此基础上对提出的多个改进策略进行消融实验，包括 EX-IoU、CAU-Lite 和 SDCA。通过逐步加入不同模块，可以观察每个模块对检测精度、速度、参数量和计算量的影响。

表 2. 消融实验。基础模型的 mAP@0.5 为 73.1%，FPS 为 85.3，参数量为 5.4M，计算量为 12.9G，模型大小为 11.3MB；加入 EX-IoU 后 mAP@0.5 提升到 74.3%；加入 CAU-Lite 后 mAP@0.5 为 74.7%；加入 SDCA 后 mAP@0.5 为 76.2%；同时加入 EX-IoU、CAU-Lite 和 SDCA 后，mAP@0.5 提升到 78.8%，FPS 为 80.7，参数量为 5.8M，计算量为 14.2G，模型大小为 12.0MB。

从表 2 可以看出，与仅使用基础模型相比，加入 EX-IoU 后模型精度有所提升；加入 CAU-Lite 后，由于上采样过程能够更好地利用上下文信息，检测性能进一步改善；加入 SDCA 后，模型对红外图像中条形目标和显著特征的提取能力增强，精度提升更加明显。完整 Edge-YOLO 综合使用三个模块，在保持较小模型规模的同时获得了最高的 mAP@0.5。

图 7. 各类别的 P-R 曲线，包括 Person、Bicycle、Car 以及全部类别的 P-R 曲线。

4.5 对比实验

为了进一步验证 Edge-YOLO 的检测性能，原文将其与 Faster R-CNN、SSD、YOLOv5m、YOLOv7 和 YOLO-FIRI 等主流目标检测算法进行了对比。

表 3. 主流目标检测算法对比。Faster R-CNN 的 mAP@0.5 为 70.9%，FPS 为 17.6；SSD 的 mAP@0.5 为 62.1%，FPS 为 31.9；YOLOv5m 的 mAP@0.5 为 79.5%，FPS 为 55.9；YOLOv7 的 mAP@0.5 为 81.7%，FPS 为 27.9；YOLO-FIRI 的 mAP@0.5 为 73.5%，FPS 为 71.4；Edge-YOLO 的 mAP@0.5 为 78.8%，FPS 为 80.7，参数量和计算量也更低。

从对比结果可以看出，Faster R-CNN 作为两阶段算法，在检测速度上明显落后于单阶段算法，且精度并没有优势。YOLOv5m 和 YOLOv7 具有较高精度，但参数量和计算量较大，不利于边缘设备部署。YOLO-FIRI 速度较快，但检测精度相对较低。Edge-YOLO 在保持接近 YOLOv5m 检测精度的同时，获得了更高的检测速度、更少的参数量和更低的计算量，说明其在边缘部署场景中具有较好综合性能。

4.6 测试结果对比

图 8 展示了 YOLO-FIRI、YOLOv5m、YOLOv7 和 Edge-YOLO 在数据集部分图像上的检测结果。

由于 Faster R-CNN 和 SSD 在前一小节中检测精度和检测速度都相对落后，原文在可视化实验中只选择 YOLO-FIRI、YOLOv5m 和 YOLOv7 作为对比算法。

从图中可以看出，与面向红外道路场景的 YOLO-FIRI 相比，Edge-YOLO 在检测精度和定位效果上具有一定优势；与 YOLOv5m 和 YOLOv7 相比，Edge-YOLO 在保持较好检测效果的同时显著降低了模型规模和计算量。对于红外图像中对比度较低、目标边界不清晰的情况，Edge-YOLO 能够较好地检测出目标，体现了轻量化结构和注意力模块的有效性。

4.7 实际边缘设备部署测试

原文采用瑞芯微 RK3588 嵌入式开发板作为验证平台。RK3588 平台配备四核 Cortex-A76 与四核 Cortex-A55 CPU 架构，并集成算力为 6 TOPS 的 NPU。该 NPU 支持 INT4、INT8、INT16 和 FP16 等混合计算方式，可用于加速神经网络模型推理。图 9 为 RK3588 嵌入式开发板。

原文中的算法模型和对比模型首先导出为 ONNX 格式，然后利用 RKNN-Toolkit2 和 rknpu2 工具转换为 RK3588 NPU 支持的 RKNN 模型。在转换和部署过程中，使用了非对称混合量化等推理加速方法。转换后的模型用于测试集图像推理，同时原文还测试了仅使用 CPU 推理时的性能，并与 NPU 推理结果进行对比。

表 4. RK3588 平台测试结果。YOLO-FIRI 的 mAP@0.5 为 73.0%，CPU 推理 FPS 为 0.8，NPU 推理 FPS 为 21.6；YOLOv5m 的 mAP@0.5 为 79.1%，CPU FPS 为 0.5，NPU FPS 为 14.5；YOLOv7 的 mAP@0.5 为 81.2%，CPU FPS 为 0.3，NPU FPS 为 8.8；Edge-YOLO 的 mAP@0.5 为 78.6%，CPU FPS 为 1.1，NPU FPS 为 31.9。

部署结果显示，由于模型量化，四种模型在 RK3588 平台上的精度均出现了轻微下降。如果只使用 ARM CPU 推理，YOLO-FIRI 等算法的 FPS 小于 1，Edge-YOLO 也只有约 1.1 FPS，无法满足实际部署需求。启用 NPU 加速后，各算法推理速度均提高了数十倍。YOLOv5m 和 YOLOv7 分别达到 14.5 FPS 和 8.8 FPS，而 Edge-YOLO 可以达到 31.9 FPS，能够满足实际场景中的性能要求。

5. 结论

Edge-YOLO 是一种面向道路场景和边缘嵌入式设备的轻量化红外目标检测方法。该算法通过改进的 EX-IoU 边界框损失函数提升边界框回归精度；通过 CAU-Lite 上采样算子在特征融合过程中感知上下文信息；同时使用轻量化 ShuffleBlock 替换主干特征提取网络，并利用条形深度可分离卷积注意力模块增强红外特征图中条形目标和显著特征的提取能力。

在 FLIR 数据集上的实验结果表明，Edge-YOLO 在检测精度上与 YOLOv5m 基本相当，同时参数量、计算量和模型大小分别降低了 72.2%、70.3% 和 71.6%，检测速度提高了 44.4%。因此，该算法更适合嵌入式设备应用。

# 附录B 课题调研报告

一、课题目的和意义

本课题的实际目标，是把目标检测模型从PC端训练和离线验证推进到RK3588嵌入式平台上的可运行系统。相比只报告mAP等离线指标，板端系统还需要处理模型格式转换、运行时兼容、视频输入输出、线程调度、内存占用和长时间稳定性等问题。本文选择无人机小目标检测作为应用场景，是因为这类任务对实时性和边缘部署都有较高要求，也能比较清楚地暴露端侧AI系统从模型到工程实现之间的差距。

二、课题的作用与思考

本课题的作用主要体现在把模型检测结果接入可运行的视频链路。通过固定视频检测、RTSP实时推流和事件日志记录，系统能够把算法输出转化为可观察、可复查的实验结果。多线程流水线、多context NPU并行、检测间隔控制、动态ROI、轻量跟踪和软件报警提示等设计，都是围绕“能否在低功耗开发板上稳定演示”这一问题展开的。与此同时，视觉检测系统仍可能受到光照、遮挡、背景干扰和模型误检影响，因此在实际使用中仍需要阈值调节、日志追踪和人工复核机制配合，不能把模型输出简单等同于最终安全判断。

三、课题的建议与构想

后续工作可以从模型、系统和应用三个层面继续推进。模型层面，应继续分析hybrid INT8与FP基线方案之间的精度和速度差异，进一步明确full INT8置信度塌缩的原因；系统层面，可进一步完善RGA 硬件预处理、zero-copy 输入和统一性能日志，使每次优化均能在同一公开视频和同一组指标下复现；应用层面，如果未来需要接入真实报警设备，应将当前软件报警接口抽象为统一事件输出层，再按场景连接GPIO、网络消息或上位机平台，避免将外设控制逻辑固化在检测程序中。

# 致谢

本课题的完成离不开指导教师在研究方向、系统设计和论文撰写方面给予的指导与帮助。在项目推进过程中，导师对RK3588嵌入式平台、NPU多线程优化和系统级实验提出了明确要求，使本文能够从单纯模型部署进一步扩展到工程化实时系统设计与性能分析。

同时，感谢同学和实验环境提供者在模型、数据、开发板调试和测试场景方面给予的支持。本文所涉及的模型转换、板端部署、实时视频推流和公开数据验证经历了多轮调试，相关讨论和协助对系统最终完成稳定运行具有重要帮助。

最后，感谢家人和朋友在毕业设计期间给予的理解与支持。

作者：朱奕澄

完成地点：上海大学

2026年5月22日